Тип техники: Гусеничный бульдозер

Марка, модель: Komatsu D85EX-15R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | D85EX-15R |
| Эксплуатационная масса |  | 28000 кг |
| Масса бульдозера |  | 21120 кг |
| Вместимость отвала | Прямой отвал с изменяемым углом перекоса (опционально) | 5,2 м3 |
|  | Полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | 7 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 199 кВт (270 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 197 кВт (268 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA6D125E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 125 х 150 мм |
|  | Рабочий объем | 11,04 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип масленого насоса | принудительный от шестеренчатого насоса |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип управления | джойстики |
|  | Минимальный радиус поворота | 1,99 м |
| Ходовая часть | Подвеска | Качающегося типа с балансиром и шкворнем |
|  | Рама опорных катков | цилиндрическая конструкция из высокопрочной стали |
|  | Катки и натяжные катки | смазываемые опорные катки |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
|  | Количество поддерживающих катков | 2 |
|  | Тип башмаков (стандартный) | с одним грунтозацепом |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 41 |
|  | Высота грунтозацепа | 72 мм |
|  | Ширина башмака (стандартного) | 560 мм |
|  | Площадь опорной поверхности | 34160 см2 |
|  | Давление на грунт | 73,6 кПа 0,75 кгс/см2 |
| Размеры | Колея | 2000 мм |
|  | Ширина по отвалу | 3635 мм |
|  | Высота по кабину ROBS | 3324 мм |
|  | Высота до кромки выхлопной трубы | 3330 мм |
|  | Общая длина с отвалом и рыхлителем | 5795 мм |
|  | Дорожный просвет | 450 мм |
| Коробка передач | Производитель | Komatsu «TORQFLOW» |
|  | Тип | Гидромеханическая c 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный гидротрансформатором и планетарным механизмом, коробки передач с многодисковой муфтой сцепления и гидравлическим приводом, а также системы принудительной смазки для оптимального охлаждения. Переключение передач под нагрузкой |
|  | Скорость движения вперед/назад 1-я передача | 3,3/4,4 км.ч |
|  | 2-я передача | 6,1/8,0 км.ч |
|  | 3-я передача (низкая скорость) | ___ |
|  | 3-я передача | 10,1/13 км.ч |
| Бортовые редукторы | Тип | двойного понижения скорости с прямозубой цилиндрической и планетарной шестернями |
| Гидравлическая система | Тип | с закрытым центром и отслеживанием нагрузки |
|  | Поршневой гидронасос, производительность | 195 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 22,6 МПа 230 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
| Бульдозерное оборудование: полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | Габаритная длина с отвалом (без рыхлителя) | 5795 мм |
|  | Емкость отвала | 7 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 3635 мм × 1580 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1210 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 540 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 735 мм |
|  | Давление на грунт | 73,6 кПа 0,75 кгс/см2 |
| Прямой отвал, с изменяемым углом перекоса (опционально) | Габаритная длина с отвалом | 5640 мм |
|  | Емкость отвала | 5,2 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 3715 мм × 1436 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1210 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 540 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 750 мм |
| Рыхлитель | Тип | 3-х зубый |
|  | Максимальное поднятие над уровнем грунта | 564 мм |
|  | Максимальная глубина рыхления | 653 мм |
|  | Максимальное усилие отрыва рыхлителя | ___ |
|  | Максимальное тяговое усилие | ___ |
|  | Максимальное усилие проникновения в грунт | ___ |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 490 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 58 л |
|  | Система смазки двигателя | 38 л |
|  | гидротрансформатор, коробка передача и коническая шестерня и система рулевого управления | 60 л |
|  | Картер бокового редуктора (с каждой стороны) | 26 л |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 4DD02Z | RIP ASSY, MS, VARIABLE, SТD PROTECTOR |
| 1AA01 | THE BODY | 5AA06 | НОТ AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) |
| 1ABWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 5AB01 | SANDY & DUSТY AREA ARRANGEMENT |
| 2AA02 | BAПERIES - LARGE САРАСIТУ | 5АВ09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT |
| 2АВ08 | ALTERNATOR - 75-AMPERE | 5АВ12А | EXTRA POOR FUEL (WATER + DUST) ARRANGE |
| 2АС09 | STARTER - 7.5KW | 6DA15 | BACK-UP ALARM |
| 2АD5ЗA | КAВ/М(VINY)+L/B+ TN+ TIL +LUМ/S | 6DB21A-A | CANOPY - ROPS FOR САВ |
| 2DA01R | ENGINE WITHOUT EGR NON-EMISSION | 6DB29 | PROVISION FOR ROPS INSTALLATION |
| 2DC06 | HYDRAULIC COOLING FAN WITH C. MODE | 6DВЗ1-Т | CAB - STEEL |
| 2DD02 | EXHAUST PIPE WITH RAIN САР | 6DB79 | HEADREST |
| 2DE01 | FUEL HOSES - STD | 6DB86-D | SEAT BELТ (78ММ) FOR SUS SEAT |
| 2DK01-М | RADIATOR МАSК - PERFORATED - SINGLE | 6DD21A-C | AIR CONDITIONER |
| 2DL04-S | ENG HOOD & SIDE COVERS - PERFORATED | 6DE15C | RADIO - АМ/FМ + CASSETTE |
| 2DN04A | UNDER GUARDS-HINGED-WITH FRONT НООК | 6DH86 | ВАTTЕRУ DISCONNECT SWITCH |
| 2DP01 | REAR COVER - STD | 6DK01 | FILLER САР LOCK & COVER LOCK |
| 2DR01 | TRACK FRAМES - STD | 6DL37Т-A | PRECLEANER BONNET MOUNT TURBO 2 |
| 2DVOЗ | TRACK ROLLER GUARDS - SEGMENTED | 6DL80-B | ALTERNATOR PROTECTOR |
| 2DX21W56SC | SHOE ASSY, SINGLE, EXT.SERVICE,560MM | 6DM59-B | RADIATOR САР PROTECTOR |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 2ZZ02 | MARKS & PLATES - ENGLISH (GENERAL) | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 4DA22-N | DOZER - SEMI-U - STRENGTHENED | 6ZZ37 | TOOL BOX |
| 4DC999 | LESS DRAWВAR | 9AR01 | EGR LESS ENGINE |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (сферический, прямой, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;