Тип техники: Гусеничный бульдозер

Марка, модель: Komatsu D475A-5E0

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | D475A-5E0 |
| Эксплуатационная масса |  | 108390 кг |
| Масса бульдозера |  | 83590 кг |
| Вместимость отвала | Полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | 27,2 м3 |
|  | Сферический (опционально) | 34,4 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 671 кВт (912 л. с.) при 2000 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 664 кВт (903 л. с.) при 2000 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA12V140E-3 |
|  | Тип | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 12 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 140 х 165 мм |
|  | Рабочий объем | 30,48 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип масленого насоса | принудительный от шестеренчатого насоса |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип управления | джойстики |
|  | Минимальный радиус поворота | 4,6 м |
| Ходовая часть | Подвеска | Качающегося типа с балансиром и шкворнем |
|  | Рама опорных катков | цилиндрическая конструкция из высокопрочной стали |
|  | Катки и натяжные катки | смазываемые опорные катки |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 |
|  | Количество поддерживающих катков | 2 |
|  | Тип башмаков (стандартный) | с одним грунтозацепом |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 41 |
|  | Высота грунтозацепа | 105 мм |
|  | Ширина башмака (стандартного) | 710 мм |
|  | Площадь опорной поверхности | 64240 см2 |
|  | Давление на грунт | 128 кПа 1,3 кгс/см2 |
| Размеры | Колея | 2770 мм |
|  | Ширина по отвалу | 5265 мм |
|  | Высота по кабину ROBS | 4646 мм |
|  | Высота по кромке выхлопной трубы | 4546 мм |
|  | Общая длина с отвалом и рыхлителем | 11565 мм |
|  | Дорожный просвет | 655 мм |
| Коробка передач | Производитель | Komatsu «TORQFLOW» |
|  | Тип | Гидромеханическая c 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный гидротрансформатором и планетарным механизмом, коробки передач с многодисковой муфтой сцепления и гидравлическим приводом, а также системы принудительной смазки для оптимального охлаждения. Переключение передач под нагрузкой |
|  | Скорость движения вперед/назад 1-я передача | 3,3/4,2 км.ч |
|  | 2-я передача | 6,2/8,0 км.ч |
|  | 3-я передача (низкая скорость) | _ |
|  | 3-я передача | 10,9/14,3 км.ч |
| Бортовые редукторы | Тип | двойного понижения скорости с прямозубой цилиндрической и планетарной шестернями |
| Гидравлическая система | Тип | с закрытым центром и отслеживанием нагрузки |
|  | Поршневой гидронасос, производительность | 542 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 27,5 МПа 280 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
| Бульдозерное оборудование: полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | Габаритная длина с отвалом (без рыхлителя) | 8705 мм |
|  | Емкость отвала | 27,2 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 5265 мм × 2690 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1620 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 1010 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 1145 мм |
|  | Давление на грунт | 166 кПа 1,69 кгс/см2 |
| Сферический отвал усиленный, конструкция с двойным перекосом (опционально) | Габаритная длина с отвалом | 9205 мм |
|  | Емкость отвала | 34,4 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 6205 мм × 2610 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1620 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 1010 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 1350 мм |
| Рыхлитель | Тип | однозубый |
|  | Максимальное поднятие над уровнем грунта | 1196 мм |
|  | Максимальная глубина рыхления | 1744 мм |
|  | Максимальное усилие отрыва рыхлителя | ___ |
|  | Максимальное тяговое усилие | ___ |
|  | Максимальное усилие проникновения в грунт | ___ |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 1670 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 210 л |
|  | Система смазки двигателя | 121 л |
|  | гидротрансформатор, коробка передача и коническая шестерня и система рулевого управления | 210 л |
|  | Картер бокового редуктора (с каждой стороны) | 75 л |

Стандартная комплектация:

| - Кондиционер воздуха - Дополнительная печка в кабине - Генератор переменного тока, 100А / 24В - Звуковой сигнал заднего хода - Аккумуляторные батареи, увеличенной емкости - Вентилятор охлаждения двигателя с гидравлическим приводом - Педаль замедлителя оборотов двигателя - Воздушный фильтр сухого типа с эвакуатором пыли и индикатором засоренности - Защитное ограждение картера бортового редуктора - Перфорированная решетка радиатора - Навешиваемая нижняя защита с передним буксировочным крюком - Гидравлические натяжители гусениц - Система освещения (четыре передних и два задних фонаря) - Гидротрансформатор с муфтой блокировки - Выхлопная труба с защитным колпаком от дождя - Сиденье с упругой подвеской - Рулевое управление - Расширительный бачок радиатора - Зеркало в кабине оператора - Система VHMS | - Предупреждающий сигнал - Маслоохлаждаемые муфты рулевого управления - Водоотделитель - Полусферический отвал 27,2 м3 усиленный с двойным перекосом - Козырек от просыпания материала для полусферического отвал - Гидроразводка для рыхлителя - Фонарь для освещения рыхлителя - Система предварительной смазки двигателя - Радио магнитола - Конструкция ROPS - Однозубый рыхлитель с регулируемым углом рыхления - Установочные кронштейны конструкции ROPS - Ремень безопасности - Ведущие звездочки сегментного типа - 7 опорных катков рамы гусеничной тележки - Башмаки 810 мм с одним грунтозацепом для холодных условиях эксплуатации - Стальная кабина - Стартеры: 2 х 7,5 кВт - Солцезащитный козырек - Коробка передач TORQFLOW - Защита опорных катков |
| --- | --- |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;