Тип техники: Автогрейдер

Марка, модель: Komatsu GD705-5

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | GD705-5 |
| Эксплуатационная масса |  | 19300 кг (с рыхлителем 22150 кг) |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 194 кВт (264 л. с.) при 1950 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA6D114E-3 |
|  | Тип | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 114 х 135 мм |
|  | Рабочий объем | 8,27 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип масленого насоса | принудительный от шестеренчатого насоса |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
|  | Максимальный крутящий момент | 1130 Нм 115 кгм/ при 1 450 об/мин |
|  | Воздушный фильтр | 2-ступенчатый, сухого типа |
|  | Класс экологичности | EPA Tier 3 и EU Stage 3A |
| Система рулевого управления | Тип управления | Рулевое управление с гидроприводом, обеспечивающее управление машиной при остановленном двигателе согласно стандарту ISO 5010 |
|  | Минимальный радиус поворота | 7,6 м |
|  | Максимальный угол поворота, правого или левого | 50° |
|  | Угол складывание полурам | 27° |
| Передний мост | Тип | прочная конструкция, выполненная из сварных стальных профилей |
|  | Дорожный просвет под поворотным шкворнем | 670 мм |
|  | Угол наклона колес, правого или левого | 15° |
|  | Угол качания, суммарный | 32° |
| Задний мост | Тип | Изготовленный из термообработанного стального сплава мост с полностью разгруженными полуосями и дифференциалом с механизмом блокировки/ разблокировки |
| Колеса, передние задние | Подшипники | Конические роликовые |
|  | Шины | 20.5R25, без камеры |
|  | Колесные ободья (разборные) | 17” (трехсекционные ободья |
| Тормоза | Рабочий тормоз | ножные герметичные масляные дисковые тормоза с гидравлическим приводом, воздействующие на четыре сдвоенных колеса. |
|  | Стояночный тормоз | ручной тормоз пружинного действия с гидравлическим отключением. |
| Рама | Конструкция передней полурамы: Высота Ширина Сбоку Сверху, снизу | 339 мм 300 мм 32 мм 32 мм |
| Тяговый брус | Тяговая рама | 235х25 мм |
| Размеры | Высота: низкопрофильная кабина | 3 2 6 0 мм |
|  | Расстояние от переднего моста до противовеса (толкателя) | 860 мм |
|  | Расстояние от режущей кромки до переднего моста | 2700 мм |
|  | Расстояние от колесной базы до сдвоенного привода | 6800 мм |
|  | Расстояние о переднего колеса до заднего бампера | 9600 мм |
|  | Колесная база сдвоенного привода | 1 680 мм |
|  | Расстояние от сдвоенного привода до заднего края рыхлителя | 2 955 мм |
|  | Габаритная длина | 11 050 мм |
|  | Колея колесного хода | 2290 мм |
|  | Расстояние с учетом ширины шин | 2790 мм |
|  | Ширина стандартного отвала | 4 320 мм |
|  | Ширина балки рыхлителя | 2 366 мм |
|  | Угол складывания полурам (слева или справа) | 27° |
| Коробка передач | Тип | Коробка передач с переключением передач под нагрузкой, встроенной муфтой свободного хода статора гидротрансформатора и блокировкой. |
|  | Скорость движения вперед/назад 1-я передача | 4/4,5 км.ч |
|  | 2-я передача | 5,6/8,8 км.ч |
|  | 3-я передача | 7,7/17,4 км.ч |
|  | 4-я передача | 10,9/34,1 км. ч |
|  | 5-я передача | 15,3 км.ч |
|  | 6-я передача | 21,6 км.ч |
|  | 7-я передача | 30 км.ч |
|  | 8-я передача | 42,5 км.ч |
| Сдвоенный привод | Качающаяся сварная рама коробчатого типа | 567х266 мм |
|  | Толщина боковой стенки: Внутренняя/наружная | 22/19 мм |
|  | Расстояние между колесными осями | 1680 мм |
|  | Угол качания сдвоенного привода | 15° при переднем ходе, 15° при заднем ходе |
| Поворотный круг | Диаметр (наружный) | 1550 мм |
|  | Контролируемый угол гидроповорота в обратном направлении | 360° |
| Гидравлическая система | Тип | гидравлическая система с закрытым центром и поршневым насосом переменной производительности |
|  | Распределительные клапаны | прямого действия с коротким ходом/малым усилием воздействия, предусматривающие предварительную установку предельного потока масла для каждой функции. |
|  | Обратные клапаны | двойного действия, используемые при подъеме, наклоне отвала, перемещении поворотного круга, складывании полурам и наклоне колес |
|  | Расход (при номинальной частоте вращения двигателя) | 165 л/мин |
|  | Давление холостого хода | 3,4 МПа 35 кг/см2 |
|  | Максимальное давление системы | 24,5 МПа 250 кг/см2 |
| Отвал | Размеры | 4320x700x25 мм |
|  | Радиус дуги | 414 мм |
|  | Режущая кромка | 203x16 мм |
|  | Заменяемые/переставляемые угловые ножи | 280x 620x13 мм |
| Диапазон движения отвала | Боковое смещение: влево/вправо | 1250/1251 мм |
|  | Максимальный выступ откоса относительно задних колес (при прямой раме): влево/вправо | 2290/2360 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 450 мм |
|  | Максимальная глубина резанья | 710 мм |
|  | Максимальны угол наклона отвала, слева или справа | 90° |
|  | Угол наклона кромки отвала | 45° вперед, 7° назад |
| Рыхлитель задний | Количество стоек рыхлителя | 5 шт. |
|  | Максимальная глубина рыхления | 380 мм |
|  | Усилие заглубления (при массе заднего моста 16100 кг) | 11200 кг |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 408 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 24,5 л |
|  | Система смазки двигателя | 27 л |
|  | Коробка передача | 62 л |
|  | Конечная передача | 11,5 л |
|  | Корпус сдвоенного привода (каждый) | 79 л |
|  | Гидравлическая система | 69 л |
|  | Корпус поворотного круга | 10 л |

Стандартная комплектация:

| Двигатель и связанные с ним устройства: - Воздушный фильтр с двойным фильтрующим элементом и указателем засорения - Двигатель: Komatsu SAA6D114E-3 с турбонагнетателем, системой охлаждения наддувочного воздуха и стандартной системой автоматической регулировки оптимальной мощности (VHPC), полезная мощность 201-253 л.с. - Фильтр грубой очистки топлива - Боковины капота моторного отсека Электрооборудование: - Звуковой сигнал заднего хода - Генератор, 24 В/90 А - Аккумуляторные батареи, 2 x 12 В/140 А-ч - Стартер, 11 кВт - Потолочный плафон кабины - Электрический звуковой сигнал - Радиоприемник диапазона AM/FM - Индикаторы: стояночный тормоз, блокировка дифференциала, блокировка подъема стрелы, дальний свет фар, экономичный режим двигателя, режим повышенной мощности двигателя, установленная частота вращения двигателя, давление масла в двигателе, уровень зарядки аккумуляторной батареи, давление масла в тормозной системе, температура масла в дифференциале - Световые сигналы: фонарь заднего хода, стоп-сигнал, задний фонарь, указатель поворота, ход, остановка, фары (2 галогенные лампы, установленные на переднем брусе) - Противотуманная фара (установленная на переднем брусе) - Лампа предупреждения, вращающаяся сигнальная лампа янтарного цвета, смонтированная на крыше кабины - Рабочие фары: передние (4) на кабине, задние (2) - Электрическая розетка 12 В (10 A) - Спидометр Прочее стандартное оборудование - Выключатель «массы» аккумуляторной батареи - Топливный бак, доступный с уровня земли - Комплект инструментов общего назначения - Окраска, стандартная цветовая гамма компании Komatsu - Ступеньки и перила, задние, левые и правые - Ящик для инструментов, снабженный замком - Комплект защиты от вандализма, содержащий запираемые средства доступа к топливному баку, крышку аккумуляторной батареи и боковые крышки двигателя - Огнетушитель - Нижняя защита коробки передач - Фильтр предварительной очистки воздуха - Задний рыхлитель - Стойки и наконечники рыхлителя, 2 дополнительных - Передний отвал | Условия работы оператора - Кондиционер (хладагент R134a), с отопителем - Кабина: низкопрофильная, с встроенными конструкциями ROPS/FOPS (согласно стандартам SO 3471/ISO 3449), с тонированными, армированными оконными стеклами, снабженная стеклоочистителем и стеклоомывателем - Прикуриватель и пепельница - Консоль регулируемая, с системой мониторинга приборной панели - Зеркала: внутри кабины, левое и правое наружные зеркала - Заднее зеркало нижнего обзора - Сиденье, регулируемое, отделанное высококачественной тканью и снабженное инерционным ремнем безопасности - Кабина со звукоизоляцией и напольным ковриком - Стеклоочистители переднего, заднего стекла и двери Силовая передача: - Полностью разгруженный задний мост планетарного типа - Стояночный тормоз дискового типа, пружинного действия с гидравлическим отключением - Дифференциал с механизмом блокировки/разблокировки - Двухрежимная коробка передач (F8 - R4) с автоматическим переключением передач, прямой привод и гидротрансформатор с функцией предотвращения остановки - Полностью гидравлические маслоохлаждаемые дисковые рабочие тормоза - Шины и ободья: бескамерные шины 20.5R25 с радиальным кордом на ободьях 17” (6) Рабочее оборудование и гидросистема: - 10-секционный гидравлический распределительный клапан - Поворотный круг, смонтированный на тяговой раме и вращающийся на 360°, гидравлически поднимаемый отвал и смещаемый поворотный круг - Предохранительная муфта привода поворотного круга - Гидравлическая система с функцией обнаружения нагрузки с закрытым центром - Отвал: 4 320 мм x 700 мм x 25 мм с заменяемыми угловыми ножами и закаленными режущими кромками 203 мм x 16 мм, с гидравлическим боковым выдвижением и подъемом, а также с анти-дрейфовыми обратными клапанами. Макс. угловое отклонение отвала на 90° в левую и правую сторону. - Рулевое управление с гидравлически наклоняемым рулевым колесом, наклоняемыми передними колесами и складываемыми полурамами, снабженное анти-дрейфовыми обратными клапанами - Ударопрочные гидроаккумуляторы, используемые при подъеме отвала |
| --- | --- |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Цепи на колеса;

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;