Тип техники: Карьерный самосвал

Марка, модель: Komatsu HD785-7

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | HD785-7 |
| Полная масса |  | 166000 кг |
| Масса пустой машины |  | 72000 кг |
| Вместимость кузова | С шапкой (2:1, SAE) | 60 м3 |
|  | Геометрическая емкость | 40 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 895 кВт (1217 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 879 кВт (1195 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Максимальный крутящий момент | 518 кг•м |
|  | Модель | Komatsu SAA12V140E-3 |
|  | Класс экологичности | EPA Tier 3 and EU Stage 3 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 12 |
|  | Диаметр × ход поршня | 140 × 165 мм |
|  | Рабочий объем | 30,48 л |
|  | Регулятор | с электронным управлением |
|  | Тип привода вентилятора | механический |
|  | Топливная система | непосредственный впрыск |
|  | Воздушный фильтр | сухого типа с двумя фильтрующими элементами и аппаратом предварительной очистки, с указателем степени засорения |
| Система рулевого управления | Тип | рулевое управление с полностью гидравлическим приводом и двумя цилиндрами двустороннего действия |
|  | Тип управления | рулевое колесо |
|  | Резервная система рулевого управления | электрогидравлический мотор, отвечает стандартам ISO 5010, SAE J1511 |
|  | Минимальный радиус поворота | 10,1 м |
|  | Максимальный угол поворота управляемых колес | 41° |
| Мосты | Задние полуоси | полностью разгруженного типа |
|  | Бортовые редукторы | планетарные |
|  | Передаточные отношения: Дифференциал Планетарная передача | 3,357 6,333 |
| Тормоза | Передние | многодисковые с полностью гидравлическим приводом, масляным охлаждением |
|  | Задние | многодисковые с полностью гидравлическим приводом, масляным охлаждением |
|  | Стояночный тормоз | пружинный, многодисковый (действует на все колеса) |
|  | Тормоз-замедлитель | многодисковые передний и задний тормоза с масляным охлаждением действуют как тормоз-замедлитель |
|  | Дополнительная (аварийная) педаль тормоза | срабатывает при нажатии. При падении гидравлического давления ниже номи- нального уровня, автоматически включается стояночный тормоз |
|  | Площадь поверхности фрикционных накладок: передний тормоз задний тормоз | 37 467 см2 72 414 см2 |
| Размеры с шинами 27.00 R49 |  |  |
| Коробка передач | Гидротрансформатор | трехэлементный, одноступенчатый, однафазный |
|  | Коробка передач | полностью автоматическая, планетарного типа |
|  | Скоростной диапазон | 7 передач переднего хода и 2 передачи заднего хода (повышенная и пониженная передачи заднего хода) |
|  | Муфта блокировки | многодисковая мокрого типа |
|  | Передний ход | привод через гидротрансформатор на 1-й передаче, прямой привод на 1-й передаче при включении муфты блокировки и на всех высших передачах |
|  | Задний ход | привод через гидротрансформатор, прямой привод (при включении муфты блокировки) |
|  | Управление переключением передач | электронное управление с автоматической модуляцией фрикционов на всех передачах |
|  | Максимальная скорость передвижения | 65 км/ч |
| Шины | Стандартные шины | 27.00 R49 |
| Основная рама | Тип | коробчатого сечения со встроенным передним бампером |
| Гидравлическая система | Гидроцилиндр механизма опрокидывания кузова | два 2-ступенчатых телескопических цилиндра |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 20,6 МПа 210 кг/см2 |
|  | Подъем | 13 сек. |
|  | Опускание | 14 сек. |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 1308 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 776 л |
|  | Система смазки двигателя | 129 л |
|  | Гидросистема | 175 л |
|  | Дифференциал | 137 л |
|  | Бортовые редукторы (все) | 128 л |
|  | Привод тормозов | 36 л |
|  | Гидротрансформатор, коробка передач и охлаждение тормоза-замедлителя | 205 л |
| Кузов | Номинальная грузоподъемность | 91 т |
|  | Материал | высокопрочная сталь с твердостью по Бринелю 400 |
|  | Конструкция | V-образный кузов с V-образным днищем |
|  | Толщина материала |  |
|  | Днище | 19 мм |
|  | Передняя стенка | 12 мм |
|  | Боковые стенки | 9 мм |
|  | Полезная площадь (внутренняя длина × ширина) | 7 065 × 5 200 мм |
|  | Угол подъема кузова | 48° |
|  | Высота по козырьку полностью поднятого кузова | 10080 мм |
|  | Обогрев | Выхлопными газами |
| Система подвески | Тип | Независимая подвеска с пневмогидравлическими цилиндрами и нере- гулируемыми дросселями для гашения колебаний. |
|  | Эффективный ход поршня цилиндра: |  |
|  | Передняя подвеска | 320 мм |
|  | Задняя подвеска | 127 мм |
|  | Угол качания заднего моста | 6,5° |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 6HH11 | FAST FILL COUPLER FOR FUEL TANK |
| 1AA01 | THE BODY | 6HH22-B | BATTERY DISCONNECT SWITCH |
| 2AA02 | BATTERIES - LARGE CAPACITY | 6HH44 | ENGINE SMALL UNIT GUARD FOR MSHA |
| 2AB09 | ALTERNATOR - 90-AMPERE | 6HH51AA | AUTO GREASING SYS(ALL POINTS), LINKN |
| 2AC23 | STARTER-2 X 11.0KW | 6HH55 | PM SERVICE CONNECTOR |
| 2AD13F | SUS SEAT-FABRIC, RECLINING+HEAD REST | 6HH997002 | HD PROVISION TURBO2 |
| 2HAK11 | E-ENGINE ELEC-GOVER | 6HK01 | FILLER CAP LOCK AND COVER LOCK |
| 2HB02 | AIR CLEANER - DOUBLE ELEMENT | 6HL03 | ENGINE PRE-LUB SYSTEM |
| 2HC01 | TRANSMISSION - FULL AUTOMATIC | 6HL12 | COOLANT TEMPERATURE ALARM AND LIGHT |
| 2HD01 | RETARDER - MANUAL | 6HL28 | COOLANT FILTER |
| 2HD02 | RETARDER - AUTOMATIC | 6HM52 | ENGINE UNDER GUARD |
| 2HE01 | SUSPENSIONS, HYDROPNEMATIC | 6HM53 | TRANSMISSION UNDER GUARD |
| 2HF01 | INSTRUMENT PANEL -EMS-KM INDICATION | 6HM55 | PROPELLER SHAFT GUARD, FRONT |
| 2HG04 | ROPS/FOPS CAB | 6HM56 | PROPELLER SHAFT GUARD, REAR |
| 2HH01 | CATWALK - WIDE | 6HM57-N | PLATFORM GUARD, RH(BOLT ON TYPE) |
| 2HJ01 | DIFFERENTIAL - STD (NO LOCK) | 6HM82 | DUMP POSITION ALARM & WARNING LIGHT |
| 2HW2749R2 | 6B2700R49 **E4GPVRLS | 6HP31BUB-D | BULLET, OS, NEW KOMTRAX PLUS, ADD KIT |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 2ZZ02 | MARKS & PLATES - ENGLISH (GENERAL) | 6AH01 | ANCHOR POINT FOR TIE OFFS |
| 4HA60A-A | BODY, GENERAL PURPOSE, 60M3,#3001- | 6HA02 | BACK-UP LIGHT, ADDITIONAL |
| 4HC30S60-B | SPILL GUARD 30CM FOR 60M3 B.#3001- | 6HA03B | LED SIDE WORKING LAMP |
| 5AA06 | HOT AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) | 6HA09 | HAZARD LIGHTS |
| 5AB01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 6HA11A | LED REAR COMBI LAMP |
| 5AB12 | POOR FUEL(DUST+WATER)ARRANGEMENT | 6HA23 | REARVIEW MIRROR, ADDITIONAL, RH |
| 5AB12A | EXTRA POOR FUEL(WATER+DUST)ARRANGE | 6HA28 | REARVIEW TV MONITOR |
| 6HA57A | SPEED LIMITER FOR ELECTRIC GOVERNOR | 6HC02 | EMERGENCY STEERING, AUTOMATIC (SAE) |
| 6HA85A | LED HEAD LAMP, HIGH AND LOW BEAM | 6HC21B | EMERGENCY BRAKE, 3-WAY |
| 6HB86 | SEAT BELT (W=78MM) FOR SUSP SEAT | 6HC23 | RETARDER, ENGINE EXHAUST |
| 6HB89 | SEAT BELT, PASSENGER SEAT(78MM) | 6HC29 | EMERGENCY BRAKE, VARIABLE SYSTEM |
| 6HC01 | EMERGENCY STEERING, MANUAL (SAE) | 6HD21 | AIR CONDITIONER |
| 6HE23 | CIGARETTE LIGHTER AND ASHTRAY | 6HF02 | SWITCH,E/GOVERN - POWER MODE SELECT |
| 6HE24 | 12V ELECTRIC OUTLET | 6HF52SDA-A | PLM SOFT,CD,1.7(VISTA), OVERSEAS |
| 6HE41 | SUN VISOR, ADDITIONAL | 6HF55D | VHMS+PLM, EXCEPT USA |
| 6HE72 | TINTED GLASS | 6HF66A | K-TRACTION CONTROL SYSTEM. |
| 6HE82 | PASSENGER SEAT, FABRIC SHEET | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 7HC15 | NARROW PACKING FOR LOCAL TRANSPORT | 7HC993016A | SMART RIM |
|  |  | 99W1H78MC | HD785-7 |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Футеровка кузова;

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;

- Цепи на колеса.