Тип техники: Автогрейдер

Марка, модель: Komatsu GD755-5R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | GD755-5R |
| Эксплуатационная масса |  | 21650 кг (с рыхлителем 24380 кг) |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 216 кВт (290 л. с.) при 2000 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA6D125E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 125 х 150 мм |
|  | Рабочий объем | 11,04 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип масленого насоса | принудительный от шестеренчатого насоса |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
|  | Максимальный крутящий момент | 1298 Нм 132 кгм/ при 1 400 об/мин |
|  | Воздушный фильтр | 2-ступенчатый, сухого типа |
|  | Класс экологичности | EPA Tier 2 and EU Stage 2 |
| Система рулевого управления | Тип управления | Рулевое управление с гидроприводом, обеспечивающее управление машиной при остановленном двигателе согласно стандарту ISO 5010 |
|  | Минимальный радиус поворота | 7,7 м |
|  | Максимальный угол поворота, правого или левого | 50° |
|  | Угол складывание полурам | 27° |
| Передний мост | Тип | прочная конструкция, выполненная из сварных стальных профилей |
|  | Дорожный просвет под поворотным шкворнем | 625 мм |
|  | Угол наклона колес, правого или левого | 16° |
|  | Угол качания, суммарный | 32° |
| Задний мост | Тип | Изготовленный из термообработанного стального сплава мост с полностью разгруженными полуосями и дифференциалом с механизмом блокировки/ разблокировки |
| Колеса, передние задние | Подшипники | Конические роликовые |
|  | Шины | 20.5R25, без камеры |
|  | Колесные ободья (разборные) | 17” (трехсекционные ободья |
| Тормоза | Рабочий тормоз | ножные герметичные масляные дисковые тормоза с гидравлическим приводом, воздействующие на четыре сдвоенных колеса. |
|  | Стояночный тормоз | ручной тормоз пружинного действия с гидравлическим отключением. |
| Рама | Конструкция передней полурамы: Высота Ширина Сбоку Сверху, снизу | 350 мм 300 мм 14 мм 25 мм |
| Тяговый брус | Тяговая рама | 235х25 мм |
| Размеры | Высота: низкопрофильная кабина | 3 5 3 5 мм |
|  | Расстояние от переднего моста до противовеса (толкателя) | 945 мм |
|  | Расстояние от режущей кромки до переднего моста | 2860мм |
|  | Расстояние от колесной базы до сдвоенного привода | 6 750 мм |
|  | Расстояние о переднего колеса до заднего бампера | 9 540 мм |
|  | Колесная база сдвоенного привода | 1 653 мм |
|  | Расстояние от сдвоенного привода до заднего края рыхлителя | 2 955 мм |
|  | Габаритная длина | 11 045 мм |
|  | Колея колесного хода | 2 3 0 0 мм |
|  | Расстояние с учетом ширины шин | 2 8 0 0 мм |
|  | Ширина стандартного отвала | 4 320 мм |
|  | Ширина балки рыхлителя | 2 645 мм |
|  | Угол складывания полурам (слева или справа) | 27° |
| Коробка передач | Тип | Коробка передач с переключением передач под нагрузкой, встроенной муфтой свободного хода статора гидротрансформатора и блокировкой. |
|  | Скорость движения вперед/назад 1-я передача | 5,1/5,7 км.ч |
|  | 2-я передача | 7,9/8,9 км.ч |
|  | 3-я передача | 9,5/10,7 км.ч |
|  | 4-я передача | 12,1/13,6 км. ч |
|  | 5-я передача | 14,9 км.ч |
|  | 6-я передача | 19,1 км.ч |
|  | 7-я передача | 29,2 км.ч |
|  | 8-я передача | 45 км.ч |
| Сдвоенный привод | Качающаяся сварная рама коробчатого типа | 658х258 мм |
|  | Толщина боковой стенки: Внутренняя/наружная | 22/19 мм |
|  | Расстояние между колесными осями | 1653 мм |
|  | Угол качания сдвоенного привода | 15° при переднем ходе, 15° при заднем ходе |
| Поворотный круг | Диаметр (наружный) | 1614 мм |
|  | Контролируемый угол гидроповорота в обратном направлении | 360° |
| Гидравлическая система | Тип | гидравлическая система с закрытым центром и поршневым насосом переменной производительности |
|  | Распределительные клапаны | прямого действия с коротким ходом/малым усилием воздействия, предусматривающие предварительную установку предельного потока масла для каждой функции. |
|  | Обратные клапаны | двойного действия, используемые при подъеме, наклоне отвала, перемещении поворотного круга, складывании полурам и наклоне колес |
|  | Расход (при номинальной частоте вращения двигателя) | 193 л/мин |
|  | Давление холостого хода | 3,4 МПа 35 кг/см2 |
|  | Максимальное давление системы | 20,6 МПа 250 кг/см2 |
| Отвал | Размеры | 4320x700x25 мм |
|  | Радиус дуги | 414 мм |
|  | Режущая кромка | 203x16 мм |
|  | Заменяемые/переставляемые угловые ножи | 280x 620x13 мм |
| Диапазон движения отвала | Боковое смещение: влево/вправо | 966/965 мм |
|  | Смещение центра круга: влево/вправо | 545/590 мм |
|  | Максимальный выступ откоса относительно задних колес (при прямой раме): влево/вправо | 2290/2360 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 450 мм |
|  | Максимальная глубина резанья | 720 мм |
|  | Максимальны угол наклона отвала, слева или справа | 90° |
|  | Угол наклона кромки отвала | 45° вперед, 7° назад |
| Рыхлитель задний (опционально) | Количество стоек рыхлителя | 7 шт. |
|  | Максимальная глубина рыхления | 390 мм |
|  | Расстояние между держателями стоек рыхлителя | 415 мм |
|  | Сила отрыва | 28260 kgf |
|  | Усилие заглубления | 12360 kgf |
|  | Увеличение длины, балка поднята | 850 мм |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 400 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 38 л |
|  | Система смазки двигателя | 38 л |
|  | Коробка передача | 50 л |
|  | Конечная передача | 21 л |
|  | Корпус сдвоенного привода (каждый) | 107 л |
|  | Гидравлическая система | 51 л |
|  | Корпус поворотного круга | 10 л |

Стандартная комплектация:

| Двигатель и связанные с ним устройства: - Воздушный фильтр с двойным фильтрующим элементом и указателем засорения - Удлинитель воздухозаборника - Двигатель: Komatsu SAA6D125E-5 - с турбонагнетателем, системой охлаждения - наддувочного воздуха и стандартной системой автоматической регулировки оптимальной мощности (VHPC), полезная мощность 229-286 л.с. - Фильтр грубой очистки топлива - Боковины капота моторного отсека Электрооборудование: - Звуковой сигнал заднего хода - Генератор, 24 В 75 А - Аккумуляторные батареи повышенной мощности - Потолочный плафон кабины - Электрический звуковой сигнал - Индикаторы: стояночный тормоз, блокировка дифференциала, блокировка подъема стрелы, дальний свет фар, экономичный режим двигателя, режим повышенной мощности двигателя, установленная частота вращения двигателя, давление масла в двигателе, уровень зарядки аккумуляторной батареи, давление масла в тормозной системе, температура масла в дифференциале - Световые сигналы: фонарь заднего хода, стоп-сигнал, задний фонарь, указатель поворота, ход, остановка, фары. - Спидометр Прочее стандартное оборудование - Топливный бак, доступ с уровня земли - Окраска, стандартная цветовая гамма Komatsu - Ступени и поручни сзади, справа и слева - Инструментальный ящик с замком - Защита от вандализма включает запираемый доступ к топливному баку, гидравлическому баку и боковым крышкам двигателя | Рабочее место оператора - Кондиционер (R134a) с отопителем - Кабина: низкопрофильная, закрытая конструкция ROPS/FOPS (ISO 3471 / ISO 3449) с тонированными стеклами, стеклоочистителем и стеклоомывателем, электрообогревателем заднего стекла - Консоль регулируемая, с системой мониторинга приборной панели - Зеркала: внутреннее, правое и левое наружные - Сиденье, регулируемое, с тканевой обивкой и инерционным ремнем безопасности - Кабина со звукоизоляцией и напольным ковриком - Стеклоочистители переднего и заднего стекла Силовая передача: - Полностью разгруженный задний мост планетарного типа - Стояночный тормоз дискового типа, пружинного действия с гидравлическим отключением - Дифференциал с механизмом блокировки/разблокировки - Двухрежимная трансмиссия (8 передних-8 задних передач) с переключением под нагрузкой, прямым приводом и гидротрансформатором с автоматическим переключением - Полностью гидравлические маслоохлаждаемые дисковые рабочие тормоза Рабочее оборудование и гидросистема: - Поворотный круг, смонтированный на тяговой раме и вращающийся на 360°, гидравлически поднимаемый отвал и смещаемый поворотный круг - Предохранительная муфта привода поворотного круга - Гидравлическая система с функцией обнаружения нагрузки с закрытым центром - Отвал: 4 320 мм x 700 мм x 25 мм с заменяемыми угловыми ножами и закаленными режущими кромками 280 мм x 620 мм х 16 мм, с гидравлическим боковым выдвижением и подъемом, а также с анти-дрейфовыми обратными клапанами. Макс. угловое отклонение отвала на 90° в левую и правую сторону - Накладные боковые накладки - Рулевое управление, полностью гидравлическое, с регулировкой наклона рулевой колонки, наклоном передних колес и шарнирным сочленением рамы с антидрейфовыми обратными клапанами - 8-секционный гидрораспределитель |
| --- | --- |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Цепи на колеса;

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;