Тип техники: Гусеничный бульдозер

Марка, модель: Komatsu D375A-6R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | D375A-6R |
| Эксплуатационная масса |  | 70235 кг |
| Масса бульдозера |  | 51800 кг |
| Вместимость отвала | Полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | 18,5 м3 |
|  | Сферический (опционально) | 22 м3 |
|  | Мощность полная SAE J1995 | 474 кВт (636 л. с.) при 1 800 об/мин |
| Двигатель | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 455 кВт (610 л. с.) при 1 800 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA6D170E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 170 мм × 170 мм |
|  | Рабочий объем | 23,15 л |
|  | Регулятор | всережимный, на среднем диапазоне частот вращения электронный |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип управления | джойстики |
|  | Минимальный радиус поворота | 4,2 м |
| Ходовая часть | Подвеска | качающегося типа с балансиром и шкворнем |
|  | Рама гусеничной тележки | высокопрочная моноблочная конструкция с большой площадью сечения |
|  | Опорные катки и направляющие колеса | смазываемые опорные катки |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
|  | Количество поддерживающих катков | 2 |
|  | Тип башмаков (стандартный) | с одним грунтозацепом |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 40 |
|  | Высота грунтозацепа | 93 мм |
|  | Ширина башмака (стандартного) | 610 мм |
|  | Площадь опорной поверхности | 46 850 см2 |
|  | Давление на грунт (с учетом отвала, кабины и навеса ROPS) | 108 кПа 1,10 кгс/см2 |
|  | Ширина колеи | 2500 мм |
|  | Опорная длина гусениц | / |
| Размеры | Ширина по гусеницам | 2500 мм |
|  | Ширина по отвалу | 4695 мм |
|  | Высота максимальная | 4215 мм |
|  | Высота по кабину | 4235 мм |
|  | Длина без рыхлителя | / |
|  | Общая длина с отвалом и рыхлителем | 10515 мм |
|  | Дорожный просвет | 610 |
| Коробка передач | Производитель | Komatsu «TORQFLOW» |
|  | Тип | 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный гидротрансформатор и планетарный механизм, коробки передач с многодисковой муфтой сцепления и гидравлическим приводом, а также системы принудительной смазки для оптимального охлаждения. Переключение передач под нагрузкой |
|  | Скорость движения: вперед/назад 1-я передача | 3,5/4,6 км.ч |
|  | 2-я передача | 6,8/8,9 км.ч |
|  | 3-я передача (низкая скорость) | 8,0/9,7 км.ч |
|  | 3-я передача | 11,8/15,8 км.ч |
| Бортовые редукторы | Тип | двойного понижения скорости с прямозубой цилиндрической и планетарной шестернями |
| Гидравлическая система | Тип | с закрытым центром (CLSS) |
|  | Поршневой гидронасос, производительность | 366 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 27,5 МПа 280 кгс/см2 |
| Бульдозерное оборудование: полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
|  | Емкость отвала | 18,5 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 4 695 мм × 2 265 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1 642 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 800 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 1 185 мм |
|  | Давление на грунт | 148 кПа 1,51 кгс/см2 |
| Сферический отвал усиленный, конструкция с двойным перекосом и ограждением от просыпания грунта | Габаритная длина с отвалом | 8 180 мм |
|  | Емкость отвала | 22,0 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 5 140 мм × 2 265 мм (2 525 мм) |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1 642 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 800 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 1 300 мм |
|  | Давление на грунт | 151 кПа 1,54 кгс/см2 |
| Рыхлитель | Тип | однозубый |
|  | Максимальное усилие отрыва рыхлителя | 12,8 кПа |
|  | Усилие проникновения в грунт | 205 кН |
|  | Усилие наклона рыхлителя | 1368 кН |
|  | Максимально тяговое усилие | 950 кН |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 1200 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 120 л |
|  | Система смазки двигателя | 86 л |
|  | Гидротрансформатор, коробка передач, коническая шестерня и система рулевого управления | 150 л |
|  | Конечная передача (с каждой стороны) | 65 л |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 6DB31L-G | CAB - STEEL |
| 1AA01 | THE BODY | 6DB79 | HEADREST |
| 1ABWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 6DB86L-C | SEAT BELT (78MM) FOR SUS SEAT |
| 2AA02 | BATTERIES - LARGE CAPACITY | 6DC01 | EMERGENCY STEERING |
| 2AB09 | ALTERNATOR - 90-AMPERE | 6DD21L-J | AIR CONDITIONER |
| 2AC21 | STARTER - 2 X 7.5 KW | 6DE15J | RADIO, AM/FM FOR EU&ASIA |
| 2AD90 | SEARS/AIR+HEAT+VENTILATE+TILT+LUM/S | 6DE41 | SUN VISOR |
| 2DA01R | ENGINE WITHOUT EGR NON EMISSION | 6DE42 | ROOM MIRROR |
| 2DC06 | HYDRAULIC COOLING FAN WITH C. MODE | 6DF55-C | VHMS WITHOUT ORBCOMM (W/O CGC) |
| 2DD02 | EXHAUST PIPE WITH RAIN CAP | 6DF61 | SHOE SLIP CONTROL |
| 2DE01 | FUEL HOSES - STD | 6DH11-D | FUEL FILLER QUICK COUPLER |
| 2DK01 | RADIATOR MASK - PERFORATED - SINGLE | 6DK01 | FILLER CAP LOCK & COVER LOCK |
| 2DL04L-F | ENG HOOD & SIDE COVERS - PERFORATED | 6DL03 | ENGINE PRELUBRICATION SYSTEM |
| 2DN04A | UNDER GUARDS-HINGED-WITH FRONT HOOK | 6DL16 | ENGINE OIL LEVEL SENSOR |
| 2DP01 | REAR COVER - STD | 6DL18B | ELECTRIC DUST INDICATOR FOR TIER3 |
| 2DR01 | TRACK FRAMES - STD | 6DL28 | COOLANT FILTER |
| 2DV14 | FULL LENGTH ROLLER GUARD, HEAVY DUTY | 6DL37E | PRECLEANER, ENGINAIRE BONNET MOUNT |
| 2DX28W61HF | SHOE ASSY, ES, SL, 610MM | 6DM05 | RADIATOR CORE GUARD |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6DM66A | BLADE TILT CYL, SCRAPER LESS W-DUST |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6DM78 | HORN WITH BREATHER |
| 4DA22E-B | DOZER-SEMI-U-STRENGTHENED | 6DX990164 | CAB FOR DSO |
| 4DD05Z | RIP ASSY, G, VARIABLE, STD PROTECTOR | 6DX993076 | SPILL GURAD INSTALL |
| 4DF05 | RIPPER G. VARIABLE SHANK (STD) | 6DX993257 | PICTORIAL FOR DSO |
| 4DH01 | RIPPER ARM PROTECTOR | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 5AA06 | HOT AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) | 6ZZ02 | FIRST AID KIT |
| 5AB01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 6ZZ04 | INSPECTION LIGHT |
| 5AB07 | HIGH-ALTITUDE ARRANGEMENT | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 5AB12A | EXTRA POOR FUEL(WATER+DUST) ARRANGE | 6ZZ61 | SPARE PARTS FOR FIRST SERVICE |
| 6DA04-U | WORKING LIGHT FOR RIPPER | 7DC91 | CAB INSTALLED PACKING |
| 6DA15 | BACK-UP ALARM | 6DB21A-D | CANOPY - ROPS FOR CAB |
| 6DA36 | AMBER BEACON | 6DB29 | PROVISION FOR ROPS INSTALLATION |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;