Тип техники: Гусеничный бульдозер

Марка, модель: Komatsu D155A - 6R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | D155A-6R |
| Эксплуатационная масса |  | 41700 кг |
| Масса бульдозера |  | 32300 |
| Вместимость отвала | Полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | 9,4 м3 |
|  | Сферический (опционально) | 11,9 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 268 кВт (360 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 264 кВт (354 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA6D140E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 140 х 165 мм |
|  | Рабочий объем | 15,24 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип масленого насоса | принудительный от шестеренчатого насоса |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип управления | джойстики |
|  | Минимальный радиус поворота | 2,14 м |
| Ходовая часть | Подвеска | качающийся балансир и поворотный вал |
|  | Рама опорных катков | цилиндрическая конструкция из высокопрочной стали |
|  | Катки и натяжные катки | смазываемые опорные катки |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
|  | Количество поддерживающих катков | 2 |
|  | Тип башмаков (стандартный) | с одним грунтозацепом |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 41 |
|  | Высота грунтозацепа | 80 мм |
|  | Ширина башмака (стандартного) | 560 мм |
|  | Площадь опорной поверхности | 35280 см2 |
|  | Давление на грунт | 90,2 кПа 0,92 кгс/см2 |
| Размеры | Ширина по гусеницам | 2140 мм |
|  | Ширина по отвалу | 4130 мм |
|  | Высота максимальная | 3510 мм |
|  | Высота по кабину | 3395 мм |
|  | Общая длина с отвалом и рыхлителем | 8680 мм |
|  | Дорожный просвет | 500 мм |
| Коробка передач | Производитель | Komatsu «TORQFLOW» |
|  | Тип | Гидромеханическая c 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный гидротрансформатором и планетарным механизмом, коробки передач с многодисковой муфтой сцепления и гидравлическим приводом, а также системы принудительной смазки для оптимального охлаждения. Переключение передач под нагрузкой |
|  | Скорость движения вперед/назад 1-я передача | 3,9/4,7 км.ч |
|  | 2-я передача | 5,7/6,8 км.ч |
|  | 3-я передача (низкая скорость) | 7,5 /9,2 км.ч |
|  | 3-я передача | 11,4/13,7 км.ч |
| Бортовые редукторы | Тип | двойного понижения скорости с прямозубой цилиндрической и планетарной шестернями |
| Гидравлическая система | Тип | с закрытым центром и отслеживанием нагрузки |
|  | Поршневой гидронасос, производительность | 200 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 27,5 МПа 280 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
| Бульдозерное оборудование: полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | Габаритная длина с отвалом (без рыхлителя) | 6010 мм |
|  | Емкость отвала | 9,4 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 4130 мм × 1790 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1250 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 590 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 950 мм |
|  | Давление на грунт | 115,8 кПа 1,18 кгс/см2 |
| Сферический отвал усиленный, конструкция с двойным перекосом | Габаритная длина с отвалом | 6430 мм |
|  | Емкость отвала | 11,9 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 4225 мм × 1790 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1250 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 590 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 970 мм |
| Рыхлитель | Тип | однозубый |
|  | Максимальная глубина рыхления | 1275 мм |
|  | Максимальное усилие отрыва рыхлителя | 439 кН |
|  | Максимальное тяговое усилие | 950 кН |
|  | Максимальное усилие проникновения в грунт | 156 кН |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 625 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 82 л |
|  | Система смазки двигателя | 37 л |
|  | гидромеханическая трансмиссия, главная передача и бортовые фрикционы | 90 л |
|  | Картер бокового редуктора (с каждой стороны) | 31 л |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ОААО2 | FOR OVERSEAS | 6DАЗ6 | AMBER BEACON |
| 1ААО1 | ТНЕ BODY | 6DB41 | CAB - ROPS |
| 1AВWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 6DB86-D | SEAT BELТ (7ВММ) FOR SUS SEAT |
| 2ААО9 | МAINTENANCE FREE ВАТТ. LARGE САРА | 6DB86-D | SEAT BELТ (78ММ) FOR SUS SEAT |
| 2АВ18 | ALTERNATOR - 60 AMPERE | 6DD21 | AIR CONDITIONER |
| 2АС10 | STARTER -11.0КW | 6DE15J | RADIO, AM/FM FOR EU&ASIA |
| 2АD5ЗМ | КAB/M(FAB)+L\B+TN+TIL+LUМ/S | 6DH12 | PROVISION FOR FAST FUEL FILL |
| 2AF01B | SEALED HORN | 6DH86 | ВАТТЕRУ DISCONNECT SWITCH |
| 2DA01R | ENGINE WITHOUT EGR NON-EMISSION | 6DK01 | FILLER САР LOCK & COVER LOCK |
| 2DC06 | HYDRAULIC COOLING FAN WITH C. MODE | 6DL18A | ELECTRIC DUST INDICATOR |
| 2DD02 | EXHAUST PIPE WITH RAIN САР | 6DL28 | COOLANT FILTER |
| 2DE01 | FUEL HOSES - SТD | 6DL37E | PRECLEANER, ENGINAIRE BONNET MOUNT |
| 2DK01 | RADIATOR MASK - PERFORATED - SINGLE | 6DM05 | RADIATOR CORE GUARD |
| 2DL04-V | ENG HOOD & SIDE COVERS - PERFORATED | 6DM66A | BLADE TILТ CYL, SCRAPER LESS W-DUST |
| 2DN04A | UNDER GUARDS-HINGED-WITH FRONT НООК | 7DВ99З42ОА | G RIPPER AS АТТ FOR STOCK OPERATION |
| 2DP01 | REAR COVER - SТD | 6DX06A | TORQUE SHAFT COUPLING FOR COAL SPEC |
| 2DR02 | TRACK FRAМES - STRENGTHENED | 6DX993067 | PICTORIAL FOR DSO |
| 2DVOЗ | TRACK ROLLER GUARDS - SEGMENTED | 6DХ99З42ОА | G RIPPER FOR STOCK OPERATION |
| 2DX22W56HD | SHOE ASSY, EXТ. SERVICE, SL, 560MM | 6DX993511 | FACTORY INSTALLATION SPILL GUARD |
| 2ZX01 | PAINTING - KOМATSU STD COLOR | 6DX994197 | LAST TIME MEMORY |
| 2ZZ60 | МARKS & PLATES - PICTORIAL | 6DX995123 | DSO ВАТТЕRУ DISCONNECT SWITCH |
| 4DA22-U | DOZER-SEMI-U-STRENGTHENED | 6DX999002 | BLADE PROTECTOR FOR MIDDLE EAST |
| 4DC999 | LESS DRAWBAR | 6DX999371 | IMPROVED CLEANABILIТY |
| 4DDBЗZ | HYDRAULICS FOR VARIABLE G RIPPER | 6DX99MEAST | Т&С ROLLER FOR M.EAST |
| 4DL01 | BLADE LIFT CYLINDERS | 6ZWALL | ALL МATERIALS |
| 5AAD6 | НОТ AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 5АВО1 | SANDY & DUSТY AREA ARRANGEMENT | 7DВ99З42ОА | G RIPPER AS АТТ FOR STOCK OPERATION |
| 5АВО5 | RОСКУ TERRAIN ARRANGEMENT | 5АВ12А | EXTRA POOR FUEL(WATER+DUST) ARRANGE |
| 5АВО7 | HIGH-AL TITUDE ARRANGEMENT | 6DA05A | ADDITIONAL САВ LIGHT FRONT AND REAR |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;