Тип техники: Гусеничный бульдозер

Марка, модель: Komatsu D275A-5R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | D275A-5R |
| Эксплуатационная масса |  | 50 850 кг |
| Масса бульдозера |  | 37 680 кг |
| Вместимость отвала | Полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | 13,7 м3 |
|  | Сферический (опционально) | 16,6 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 337 кВт (452 л. с.) при 2000 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 335 кВт (449 л. с.) при 2000 об/мин |
|  | Модель | KomatsuSAA6D140E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 140 х 165 |
|  | Рабочий объем | 15,24 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип масленого насоса | принудительный от шестеренчатого насоса |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип управления | джойстики |
|  | Минимальный радиус поворота | 3,9 м |
| Ходовая часть | Подвеска | качающийся балансир и поворотный вал |
|  | Рама опорных катков | цилиндрическая конструкция из высокопрочной стали |
|  | Катки и натяжные катки | смазываемые опорные катки |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
|  | Количество поддерживающих катков | 2 |
|  | Тип башмаков (стандартный) | с одним грунтозацепом |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 39 |
|  | Высота грунтозацепа | 88 мм |
|  | Ширина башмака (стандартного) | 610 мм |
|  | Площадь опорной поверхности | 42 456 см2 |
|  | Давление на грунт (с учетом отвала, кабины и навеса ROPS) | 87,3 кПа 0,89 кгс/см2 |
|  | Ширина колеи | 2260 мм |
| Размеры | Ширина по гусеницам | 2260 мм |
|  | Ширина по отвалу | 4300 мм |
|  | Высота максимальная | 4015 мм |
|  | Высота по кабину с ROPC | 3940 мм |
|  | Общая длина с отвалом и рыхлителем | 9290 мм |
|  | Дорожный просвет | 507 мм |
| Коробка передач | Производитель | Komatsu «TORQFLOW» |
|  | Тип | Гидромеханическая c 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный гидротрансформатором и планетарным механизмом, коробки передач с многодисковой муфтой сцепления и гидравлическим приводом, а также системы принудительной смазки для оптимального охлаждения. Переключение передач под нагрузкой |
|  | Скорость движения вперед/назад 1-я передача | 3,6/4,7 км.ч |
|  | 2-я передача | 6,7/8,7 км.ч |
|  | 3-я передача | 11,2/14,9 км.ч |
| Бортовые редукторы | Тип | двойного понижения скорости с прямозубой цилиндрической и планетарной шестернями |
| Гидравлическая система | Тип | с закрытым центром и отслеживанием нагрузки |
|  | Поршневой гидронасос, производительность | 230 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 27,5 МПа 280 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
| Бульдозерное оборудование: полусферический отвал с изменяемым углом перекоса | Габаритная длина с отвалом | 6930 мм |
|  | Емкость отвала | 18,5 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 4 300 мм × 1 960 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1 475 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 615 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 1 000 мм |
|  | Давление на грунт | 117 кПа 1,2 кгс/см2 |
| Сферический отвал усиленный, конструкция с двойным перекосом | Габаритная длина с отвалом | 7 265 мм |
|  | Емкость отвала | 16,6 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 4 615 мм × 1 973 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1 475 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 615 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 1 070 мм |
|  | Давление на грунт | 120 кПа 1,22 кгс/см2 |
| Рыхлитель | Тип | однозубый |
|  | Максимальная глубина рыхления | 1275 мм |
|  | Максимальное усилие отрыва рыхлителя | 439 кН |
|  | Максимальное тяговое усилие | 950 кН |
|  | Максимальное усилие проникновения в грунт | 156 кН |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 840 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 130 л |
|  | Система смазки двигателя | 52 л |
|  | гидромеханическая трансмиссия, главная передача и бортовые фрикционы | 90 л |
|  | Картер бокового редуктора (с каждой стороны) | 40 л |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 6DA04-R | WORKING LIGHT FOR RIPPER |
| 1AA01 | THE BODY | 6DA15 | BACK-UP ALARM |
| 1ABWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 6DB21L-H | CANOPY - ROPS |
| 2AA02 | BATTERIES - LARGE CAPACITY | 6DB29 | PROVISION FOR ROPS INSTALLATION |
| 2AB09 | ALTERNATOR - 90-AMPERE | 6DB31L-F | CAB - STEEL |
| 2AC10 | STARTER - 11.0 KW | 6DB79 | HEADREST |
| 2AD90 | SEARS/AIR+HEAT+VENTILATE+TILT+LUM/S | 6DB86L-C | SEAT BELT (78MM) FOR SUS SEAT |
| 2DA01R | ENGINE WITHOUT EGR NON EMISSION | 6DD21L-G | AIR CONDITIONER |
| 2DC06 | HYDRAULIC COOLING FAN WITH C. MODE | 6DE15C | RADIO - AM/FM + CASSETTE |
| 2DD02 | EXHAUST PIPE WITH RAIN CAP | 6DF61 | SHOE SLIP CONTROL |
| 2DE01 | FUEL HOSES - STD | 6DH86 | BATTERY DISCONNECT SWITCH |
| 2DG31 | T/C WITH LOCK-UP CLUTCH | 6DK01 | FILLER CAP LOCK & COVER LOCK |
| 2DK01-R | RADIATOR MASK - PERFORATED - SINGLE | 6DL28 | COOLANT FILTER |
| 2DL04L-D | ENG HOOD & SIDE COVERS - PERFORATED | 6DL37S | PRECLEANER SYKLONE BONNET MOUNT |
| 2DN04A | UNDER GUARDS-HINGED-WITH FRONT HOOK | 6DM05 | RADIATOR CORE GUARD |
| 2DP01 | REAR COVER - STD | 6DM66A | BLADE TILT CYL, SCRAPER LESS W-DUST |
| 2DR01 | TRACK FRAMES - STD | 6DM78 | HORN WITH BREATHER |
| 2DV11 | K-BOGIE ROLLER GUARDS | 6DX06A | TORQUE SHAFT COUPLING FOR COAL SPEC |
| 2DX26S61HA | SHOE ASSY, ES, SL,610MM, STRENGTHENED | 6DX990290 | SPILL GUARD SOLID SEMI U WELDED |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6DX993256 | PICTORIAL FOR DSO |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6DX995136 | DSO DISCONNECT SW |
| 4DA22-W | DOZER - SEMI-U - STRENGTHENED | 6DX998643 | SEMIU LOCKUP TORCON |
| 4DC999 | LESS DRAWBAR | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 4DD05Z | RIP ASSY, G, VARIABLE, STD PROTECTOR | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 5AA06 | HOT AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) | 7AZ02 | OLD SPEC. PATTERN |
| 5AB01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 7DC91 | CAB INSTALL PACKING |
| 5AB12A | EXTRA POOR FUEL (WATER+DUST) ARRANGE | 7DC93 | ROPS INSTALLED PACKING |
| 7DB87-E | FULL LENGTH ROLLER GUARD (KIT) | 9NT01 | AFTER DESIGN CHANGE |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;