Тип техники: Карьерный самосвал с шарнирно-сочлененной рамой

Марка, модель: Komatsu HM400-3R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | HM400-3R |
| Полная масса |  | 74005 кг |
| Масса пустой машины |  | 33925 кг |
| Вместимость кузова | С шапкой (2:1, SAE) | 18,2 м3 |
|  | Геометрическая емкость | 24 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 338 кВт (460 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 334 кВт (454 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Максимальный крутящий момент | 213 кг•м (2089 н/м) |
|  | Модель | Komatsu SAA6D140E-5 |
|  | Класс экологичности | EPA Tier 2 and EU Stage 2 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня | 140 × 165 мм |
|  | Рабочий объем | 15,24 л |
|  | Регулятор | с электронным управлением |
|  | Тип привода вентилятора | механический |
|  | Топливная система | непосредственный впрыск |
|  | Воздушный фильтр | сухого типа с резервными элементами и предварительным очистителем (циклонного типа), а также указателем засорения фильтра |
| Система рулевого управления | Тип | рулевое управление сочлененного типа с полным гидроусилением и двумя цилиндрами двойного действия |
|  | Тип управления | рулевое колесо |
|  | Резервная система рулевого управления | автоматическая с электроприводом |
|  | Стандарт | SO5010, SAE J1511 |
|  | Минимальный радиус поворота | 8,80 м |
|  | Угол складывания | 45° в каждом направлении |
| Мосты – постоянный привод на все колеса | Тип конической передачи | планетарная передача |
|  | Передаточные отношения: Дифференциал Планетарная передача | 3,727 4,941 |
| Тормоза | Рабочие тормоза | маслоохлаждаемые, многодисковые с полностью гидравлическим управлением на переднем и промежуточном мосту |
|  | Стандарт | SO3450 |
|  | Стояночный тормоз | пружинный, дискового типа с суппортом |
|  | Тормоз-замедлитель | в качестве тормоза-замедлителя действуют тормоза переднего и промежуточного моста |
| Размеры с шинами 29.5 R25 |  |  |
| Коробка передач | Гидротрансформатор | трехэлементный, одноступенчатый, двухфазный |
|  | Коробка передач | многовальная, полностью автоматическая с контрвалом |
|  | Скоростной диапазон | 6 передач переднего хода и 2 передачи заднего хода с муфтой блокировки гидротрансформатора |
|  | Муфта блокировки | маслоохлаждаемая, однодисковая |
|  | Передний ход | привод от гидротрансформатора на 1-й передаче, с прямым приводом для блокировки 1-й передачи и более высоких передач |
|  | Задний ход | привод от гидротрансформатора и прямой привод на всех передачах |
|  | Управление переключением передач | электронное управление с автоматической модуляцией фрикционов муфты на всех передачах |
|  | Максимальная скорость передвижения | 56 км/ч |
| Шины | Стандартные шины | 29.5 R25 |
| Основная рама | Тип | шарнирно-сочлененная коробчатая конструкция спереди и сзади, соединяется трубами с высоким сопротивлением кручению |
| Гидравлическая система | Цилиндр подъема | составной, телескопического типа |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 28,4 МПа 210 кг/см2 |
|  | Подъем | 12 сек. |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 518 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 45 л |
|  | Система смазки двигателя | 50 л |
|  | Гидросистема | 167 л |
|  | Дифференциалы (общий объем) | 108 л |
|  | Бортовые редукторы (все) | 32 л |
|  | Гидротрансформатор, коробка передач и охлаждение тормоза-замедлителя | 125 л |
|  | Подвеска | 20,4 л |
| Кузов | Номинальная грузоподъемность | 40 т |
|  | Материал | высокопрочная сталь с пределом на растяжение 130 кг/мм2 |
|  | Конструкция | коробчатый кузов с V-образным днищем |
|  | Толщина материала |  |
|  | Днище | 16 мм |
|  | Передняя стенка | 8 мм |
|  | Боковые стенки | 12 мм |
|  | Полезная площадь (внутренняя длина × ширина) | 5 667 × 3 194 мм |
|  | Угол подъема кузова | 70° |
|  | Обогрев | Выхлопными газами (опция) |
| Система подвески | Передняя | гидропневматическая |
|  | Задняя | комбинированная система гидропневматической и резиновой подвески |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 6HA03-K | SIDE WORKING LIGHTS |
| 1AA01 | THE BODY | 6HA07 | FOG LIGHTS |
| 2AA09 | MAINTENANCE FREE BATT. LARGE CAPA | 6HA11A | LED REAR COMBI LAMP |
| 2AB08 | ALTERNATOR - 75-AMPERE | 6HA36 | WARNING LIGHT, AMBER COLOR BEACON |
| 2AC10 | STARTER - 11.0KW | 6HA993004 | LED HEAD LIGHT |
| 2HAK11RA | EGR LESS ENGINE MODEL CHANGE | 6HB86 | SEAT BELT (W=78MM) FOR SUSP SEAT |
| 2HF01 | INSTRUMENT PANEL -EMS-KM INDICATION | 6HE13C | RADIO AM/FM FOR GENERAL |
| 2HJ04 | TCS DFFERENTIAL | 6HF02 | SWITCH,E/GOVERN - POWER MODE SELECT |
| 2HW2925R3 | 6 X 29.5/R25 E3 VLT BS TIRE & RIM | 6HF53 | DUMP COUNTER |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6HH11-H | FAST FILL COUPLER FOR FUEL TANK |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6HH22 | BATTERY DISCONNECT SWITCH |
| 4HA24AA | BODY,ADT 24.0M3 | 6HH73 | ELECT, PUMP FOR CAB TILT |
| 4HC995002A | REINFORCED HEAT LESS BODY FOR DSO | 6HK01 | FILLER CAP LOCK AND COVER LOCK |
| 4HCHLR | MUFFLER (NO BODY HEATING TYPE) | 6HL28 | COOLANT FILTER |
| 4HCTG23-J | TAILGATE PROVISION | 6HL997001A | OIL BATH PRECLEANER |
| 5AB01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 6ZWSCAN | WITH OPE |
| 5AC34 | BIO DIESEL FUEL B20 | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 6AH01 | ANCHOR POINT FOR TIE OFFS | 7HC20 | SELF RUN PKG.W/BODY |
| 6AP11MLA | KOMTRAX 4G MODEM LESS | 7HC994021 | SPARK ALESTER PIPE |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Футеровка кузова;

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;

- Цепи на колеса.