Тип техники: Фронтальный погрузчик

Марка, модель: Komatsu WA380-6

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  |  | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WA380-6 |
| Эксплуатационная масса |  |  | 16850 кг |
| Вместимость ковша | С шапкой |  | 4 м3 |
|  | Без шапки |  | 3,4 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 |  | 194 кВт (277 л. с.) при 2100 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 |  | 193 кВт (276 л. с.) при 2100 об/мин |
|  | Модель |  | Komatsu SAA6D107E-1 |
|  | Тип |  | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания |  | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров |  | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм |  | 107 мм × 124 мм |
|  | Рабочий объем |  | 6,69 л |
|  | Регулятор |  | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора |  | гидравлический |
|  | Топливная система |  | непосредственный впрыск |
|  | Воздушный фильтр |  | сухого типа с резервными элементами и эвакуатором пыли, а также с указателем засорения фильтра |
| Система рулевого управления | Тип |  | шарнирно-сочлененная, с полностью гидравлическим приводом |
|  | Тип управления |  | рулевое колесо |
|  | Угол поворота |  | 35 ° в каждую сторону (концевой ограничитель на 40°) |
|  | Минимальный радиус поворота по центру внешнего колеса |  | 6320 мм |
| Мосты и бортовые редукторы | Система привода |  | привод на 4 колеса |
|  | Передний |  | жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями |
|  | Задний |  | с центральной опорной осью качания и полностью разгруженными полуосями, суммарный угол поворота 26˚ |
|  | Редуктор |  | коническая шестерня со спиральными зубьями |
|  | Дифференциал |  | обычного типа |
|  | Бортовой редуктор |  | планетарный, одноступенчатый |
| Тормоза | Рабочие тормоза |  | маслоохлаждаемые дисковые тормоза с гидравлическим включением, действующие на 4 колеса |
|  | Стояночный тормоз |  | маслоохлаждаемый дисковый тормоз |
|  | Аварийный тормоз |  | Используется стояночный тормоз |
| Размеры с шинами 20,5-25-16PR (L-3) | Колея |  | 2160 мм |
|  | Ширина с шинами |  | 2695 мм |
|  | Колесная база |  | 3300 мм |
|  | Максимальная высота пальца шарнира |  | 4030 мм |
|  | Высота пальца шарнира в транспортном положении |  | 520 мм |
|  | Дорожный просвет |  | 390 мм |
|  | Высота сцепного устройства |  | 1085 мм |
|  | Общая высота по верхнему краю выхлопной трубы |  | 2910 мм |
|  | Общая высота по конструкции ROBS кабины |  | 3325 мм |
| Коробка передач | Тип |  | трехэлементный, одноступенчатый, однафазный |
|  | Скорость движения: вперед/назад 1-я передача |  | 6,6 / 7,1 км/ч |
|  | 2-я передача |  | 11,5 /12,3 км/ч |
|  | 3-я передача |  | 20,2 / 21,5 км/ч |
|  | 4-я передача |  | 34 / 35,5 км/ч |
| Гидравлическая система | Рулевое управление |  |  |
|  | Гидравлический насос |  | поршневой насос |
|  | Производительность |  | 138 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана |  | 24,5 МПа 250 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры |  | поршневые, двустороннего действия |
|  | Количество цилиндров |  | 2 |
|  | Диаметр × ход поршня |  | 75 х 442 мм |
|  | Органы управления рабочим оборудованием |  |  |
|  | Гидравлический насос |  | поршневой насос |
|  | Производительность |  | 205,5 л/мин (при номинальной частоте вращения) |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана |  | 31,4 МПа (350 кгс/см2) |
|  | Гидроцилиндры |  | поршневые, двустороннего действия |
|  | Цилиндр подъема: количество цилиндров - диаметр х ход поршня |  | 2 -130 х 713 мм |
|  | Цилиндр ковша: количество цилиндров - диаметр х ход поршня |  | 1 - 150 х 535 мм |
|  | Распределительный клапан |  | 2-х золотникового типа |
|  | Продолжительность рабочего цикла (с грузом номинальной массы в ковше) |  |  |
|  | Подъем |  | 5,9 сек. |
|  | Разгрузка |  | 1,8 сек. |
|  | Опускание (без груза) |  | 3,3 сек. |
| Заправочные объемы | Топливный бак |  | 300 л |
|  | Охлаждающая жидкость |  | 30,5 л |
|  | Система смазки двигателя |  | 23 л |
|  | Гидросистема |  | 139 л |
|  | Мост передний/задний |  | 40/40 л |
|  | Гидротрансформатор и коробка передач |  | 38 л |
| Рабочие параметры | Высота разгрузки при макс. высоте подъема и угле разгрузки 45° |  | 2790 мм |
|  | Вылет при макс. высоте подъема и угле разгрузки 45° |  | 1295 мм |
|  | Вылет при высоте разгрузки 2130 мм и угле разгрузки 45° |  | 1800 мм |
|  | Вылет при горизонтальном расположении рукояти и ковша |  | 2775 мм |
|  | Рабочая высота (при полностью поднятом ковше) |  | 5670 мм |
|  | Габаритная длина |  | 8320 мм |
|  | Поворотный круг погрузчика (ковш в транспортном положении, наружный угол ковша) |  | 14500 мм |
|  | Глубина резания грунта: | 0° | 125 мм |
|  |  | 10° | 380 мм |
|  | Статическая опрокидывающая нагрузка: при прямой разгрузке: при полном повороте на 40° |  | 13640 кг |
|  |  |  | 11770 кг |
|  | Вырывное усилие |  | 144 кН |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 5AB11 | POOR FUEL (CONTAINED WATER) ARRANGE |
| 1AA01 | THE BODY | 5AB12A | EXTRA POOR FUEL(WATER+DUST)ARRANGE |
| 1ABW0001 | OVERSEAS A LA CARTE | 5AC46 | MIRRORS FOR ISO VISIBILITY |
| 2AA09 | MAINTENANCE FREE BATT. LARGE CAPA | 5AC87 | EMC STD 2018 ARRANGEMENT |
| 2AB18 | ALTERNATOR - 60 AMPERE | 6WA06 | BACK-UP LIGHT |
| 2AC08 | STARTER - 5.5KW | 6WA15 | BACK-UP ALARM |
| 2AD20-C | AIR SUS.SEAT-DX RECLINING+RUMBAR SP | 6WA18 | DIRECTION INDICATOR |
| 2WA03E | TIER3 ENGINE | 6WA22 | REARVIEW MIRROR - L&R (FOR CAB) |
| 2WD03 | INSTRUMENT PANEL - EMS INDICATION | 6WA36-E | WARN/LIGHT, AMBER BEACON(OPEN ROPS) |
| 2WE05 | ORBITROLL STEERING | 6WB86A-A | SEAT BELT, 78MM, 2-POINT, SUS, WIND |
| 2WF01 | TRANSMISSION CONTROL - ELECTRIC | 6WC51 | STEERING WHEEL-TILTABLE |
| 2WG01 | ENGINE OFF SYSTEM-ELECTRIC(KEY) | 6WD21 | AIR CONDITIONER |
| 2WH01 | SERVICE BRAKES - WET DISC | 6WE13C-A | RADIO, AM/FM FOR EU & ASIA |
| 2WJ01 | RADIATOR - STD CAPACITY | 6WE24 | 12V E/POWER SUPPLY |
| 2WK01 | RADIATOR MASK - LATTICE TYPE | 6WE31 | FLOOR MAT |
| 2WL01 | TRANSMISSION | 6WE84 | PILLAR COVER |
| 2WM02 | SUCTION FAN | 6WF71 | BUCKET POSITIONER |
| 2WN20 | HYD CONTROL LEVER F/2SPOOL | 6WF72 | BOOM KICK-OUT |
| 2WP11 | MONOCOQUE TYP | 6WF96 | AUTOMATIC SHIFT CONTROL |
| 2WW2325LAD | 4B23.5-25-16L3L | 6WH22 | BATTERY DISCONNECT SWITCH |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6WK01 | FILLER CAP LOCK & COVER LOCK |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6WL48T | PRECLEANER TURBO 2 |
| 4WA01 | BOOM - STD | 6WM13 | HYDRAULIC OIL COOLER |
| 4WB00 | 2-SPOOL VALVE - STD | 6WM51-R | POWER TRAIN UNDER GUARD |
| 4WD034LSED | BUCKET, LOOSE MATERIAL 3.4 BOC | 6WM62 | FENDERS - FRONT |
| 4WL00 | COUNTERWEIGHT - STD | 6WP114GA | 4G, GLOBAL, KOMTRAX |
| 4WL80 | BUCKET CYLINDER - STD | 6ZWSCAN | WITH OPE |
| 5AB01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 5AB09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT | 7AZ02 | OLD SPEC, PATTERN |
| 5AB10 | POOR FUEL (CONTAMINATION) ARRANGE | 99W1GA38 | REAR VIEW CAMERA FOR MIDDLE EAST |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип ковша (большего объема, с V-образной кромкой, угольный, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;

- Цепи на колеса.