Тип техники: Фронтальный погрузчик

Марка, модель: Komatsu WA470-6R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  |  | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WA470-6R |
| Эксплуатационная масса |  |  | 23410 кг |
| Вместимость ковша | С шапкой |  | 4,65 м3 |
|  | Без шапки |  | 4 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 |  | 204 кВт (277 л. с.) при 2000 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 |  | 203 кВт (276 л. с.) при 2000 об/мин |
|  | Модель |  | Komatsu SAA6D125E-5 |
|  | Тип |  | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания |  | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров |  | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм |  | 125 мм × 150 мм |
|  | Рабочий объем |  | 11,04 л |
|  | Регулятор |  | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора |  | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип |  | шарнирно-сочлененная, с полностью гидравлическим приводом |
|  | Тип управления |  | рулевое колесо |
|  | Минимальный радиус поворота по центру внешнего колеса |  | 6630 мм |
| Мосты и бортовые редукторы | Система привода |  | привод на 4 колеса |
|  | Передний |  | жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями |
|  | Задний |  | с центральной опорной осью качания и полностью разгруженными полуосями, суммарный угол поворота 26˚ |
|  | Редуктор |  | коническая шестерня со спиральными зубьями |
|  | Дифференциал |  | обычного типа |
|  | Бортовой редуктор |  | планетарный, одноступенчатый |
| Тормоза | Рабочие тормоза |  | маслоохлаждаемые дисковые тормоза с гидравлическим включением, действующие на 4 колеса |
|  | Стояночный тормоз |  | маслоохлаждаемый дисковый тормоз |
|  | Аварийный тормоз |  | Используется стояночный тормоз |
| Размеры с шинами 26.5R25 (L-3) | Колея |  | 2300 мм |
|  | Ширина с шинами |  | 3010 мм |
|  | Колесная база |  | 3450 мм |
|  | Максимальная высота пальца шарнира |  | 4360 мм |
|  | Высота пальца шарнира в транспортном положении |  | 585 мм |
|  | Дорожный просвет |  | 525 мм |
|  | Высота сцепного устройства |  | 1240 мм |
|  | Общая высота по верхнему краю выхлопной трубы |  | 3080 мм |
|  | Общая высота по конструкции ROBS кабины |  | 3500 мм |
| Коробка передач | Тип |  | трехэлементный, одноступенчатый, двухфазный |
|  | Скорость движения: вперед/назад 1-я передача |  | 7,6 / 7,9 км/ч |
|  | 2-я передача |  | 13,1 /13,5 км/ч |
|  | 3-я передача |  | 22,9 / 23,6 км/ч |
|  | 4-я передача |  | 36,2 / 37,3 км/ч |
| Гидравлическая система | Рулевое управление |  |  |
|  | Гидравлический насос |  | поршневой насос |
|  | Производительность |  | 195 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана |  | 24,5 МПа 250 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры |  | поршневые, двустороннего действия |
|  | Количество цилиндров |  | 2 |
|  | Диаметр × ход поршня |  | 90 х 441 мм |
|  | Органы управления рабочим оборудованием |  |  |
|  | Гидравлический насос |  | поршневой насос |
|  | Производительность |  | 260 л/мин (при номинальной частоте вращения) |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана |  | 34,4 МПа (350 кгс/см2) |
|  | Гидроцилиндры |  | поршневые, двустороннего действия |
|  | Цилиндр подъема: количество цилиндров - диаметр х ход поршня |  | 2 -140 х 764 мм |
|  | Цилиндр ковша: количество цилиндров - диаметр х ход поршня |  | 1 - 160 х 575 мм |
|  | Продолжительность рабочего цикла (с грузом номинальной массы в ковше) |  |  |
|  | Подъем |  | 5,4 сек. |
|  | Разгрузка |  | 1,6 сек. |
|  | Опускание |  | 3,7 сек. |
| Заправочные объемы | Топливный бак |  | 413 л |
|  | Охлаждающая жидкость |  | 147 л |
|  | Система смазки двигателя |  | 61 л |
|  | Гидросистема |  | 173 л |
|  | Мост передний/задний |  | 60/56 л |
|  | Гидротрансформатор и коробка передач |  | 65 л |
| Рабочие параметры | Высота разгрузки при макс. высоте подъема и угле разгрузки 45° |  | 3105 мм |
|  | Вылет при макс. высоте подъема и угле разгрузки 45° |  | 1315 мм |
|  | Вылет при высоте разгрузки 2130 мм и угле разгрузки 45° |  | 2060 мм |
|  | Вылет при горизонтальном расположении рукояти и ковша |  | 2870 мм |
|  | Рабочая высота (при полностью поднятом ковше) |  | 6040 мм |
|  | Габаритная длина |  | 8940 мм |
|  | Поворотный круг погрузчика (ковш в транспортном положении, наружный угол ковша) |  | 15340 мм |
|  | Глубина резания грунта: | 0° | 80 мм |
|  |  | 10° | 345 мм |
|  | Статическая опрокидывающая нагрузка: при прямой разгрузке: при полном повороте на 40° |  | 18380 кг |
|  |  |  | 15780 кг |
|  | Вырывное усилие |  | 176 кН |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 2WE05 | ORBITROLL STEERING |
| 1AA01 | THE BODY | 2WF01 | TRANSMISSION CONTROL - ELECTRIC |
| 1ABWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 2WG01 | ENGINE OFF SYSTEM-ELECTRIC(KEY) |
| 2AA09 | MAINTENANCE FREE BATT. LARGE CAPA | 2WH01 | SERVICE BRAKES - WET DISC |
| 2AB08 | ALTERNATOR-75-AMPERE | 2WJ01 | RADIATOR - STD CAPACITY |
| 2AC09 | STARTER-7.5KW | 2WK01 | RADIATOR MASK - LATTICE TYPE |
| 2AD20-C | AIR SUS.SEAT-DX RECLINING+RUMBAR SP | 2WL01 | TRANSMISSION |
| 2WA03R | ENGINE W/O EGR: NON EMISSION | 2WM02 | SUCTION FAN |
| 2WD03 | INSTRUMENT PANEL - EMS INDICATION | 2WN20 | HYD CONTROL LEVER F/2SPOOL |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 2WP11 | MONOCOQUE TYP |
| 2ZZ02 | MARKS & PLATES - ENGLISH (GENERAL) | 4WA01 | BOOM - STD |
| 4WB00 | 2-SPOOL VALVE - STD | 4WD999 | LESS BUCKET |
| 4WL00 | COUNTERWEIGHT-STD | 4WL80 | BUCKET CYLINDER - STD |
| 5AB01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 5AB09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT |
| 5AB10 | POOR FUEL (CONTAMINATION) ARRANGE | 5AB11 | POOR FUEL (CONTAINED WATER) ARRANGE |
| 5AB12A | EXTRA POOR FUEL(WATER+DUST)ARRANGE | 5AC46 | MIRRORS FOR ISO VISIBILITY |
| 5AC87 | EMC STD 2018 ARRANGEMENT | 6AP11MLA | KOMTRAX 4G MODEM LESS |
| 6WA06 | BACK-UP LIGHT | 6WA15 | BACK-UP ALARM |
| 6WA18 | DIRECTION INDICATOR | 6WA22 | REARVIEW MIRROR - L&R (FOR CAB) |
| 6WA29 | REAR MONITOR CAMERA | 6WB86A-A | SEAT BELT, 78MM, 2-POINT, SUS, WIND |
| 6WC43-M | BRAKE COOLING SYSTEM | 6WC51 | STEERING WHEEL-TILTABLE |
| 6WD21 | AIR CONDITIONER | 6WE13C-A | RADIO, AM/FM FOR EU & ASIA |
| 6WE24 | 12V E/POWER SUPPLY | 6WE31 | FLOOR MAT |
| 6WE84 | PILLAR COVER | 6WF37 | IMPROVEMENT OF CLIMBING SPEED |
| 6WF71 | BUCKET POSITIONER | 6WF72 | BOOM KICK-OUT |
| 6WF96 | AUTOMATIC SHIFT CONTROL | 6WH22 | BATTERY DISCONNECT SWITCH |
| 6WK01 | FILLER CAP LOCK & COVER LOCK | 6WL06 | FAN PULLEY |
| 6WL28 | COOLANT FILTER | 6WL48-M | EXTENSION WITH PRECLEANER |
| 6WM13 | HYDRAULIC OIL COOLER | 6WM17 | LARGE CAPACITY COOLING SYSTEM |
| 6WM62 | FENDERS - FRONT | 6WX93 | DUBAI STOCK |
| 6ZWALL | ALL MATERIALS | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 6ZZ37 | TOOL BOX | 99W1G232 | LSS 4.65.EDGE + GUARD |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип ковша (большего объема, с V-образной кромкой, угольный, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;

- Цепи на колеса.