Тип техники: Фронтальный погрузчик

Марка, модель: Komatsu WA600-6R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | WA600 - 6R |
| Эксплуатационная масса |  | 52 320 кг |
| Вместимость ковша | Ковш для выемки грунта с зу6ьями и сегментными кромками на 6олтах | 6,5 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 396 кВт (539 л. с.) при 1 800 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 393 кВт (535 л. с.) при 1 800 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA6D170E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 170 мм × 170 мм |
|  | Рабочий объем | 23,15 л |
|  | Регулятор | всережимный, на среднем диапазоне частот вращения электронный |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип | шарнирно-сочлененная, с полностью гидравлическим приводом |
|  | Тип управления | джойстики |
|  | Угол поворота | 43° в каждую сторону (концевой ограничитель при 40°) |
|  | Минимальный радиус поворота по центру внешнего колеса | 7075 мм |
| Мосты и бортовые редукторы | Система привода | привод на 4 колеса |
|  | Передний | жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями |
|  | Задний | с центральной опорной осью качания и полностью разгруженными полуосями, суммарный угол поворота 26˚ |
|  | Редуктор | коническая шестерня со спиральными зубьями |
|  | Дифференциал | обычного типа |
|  | Бортовой редуктор | планетарный, одноступенчатый |
| Тормоза | Рабочие тормоза | масло охлаждаемые дисковые тормоза с гидравлическим включением, действующие на 4 колеса |
|  | Стояночный тормоз | масло охлаждаемый дисковый тормоз мокрого типа |
|  | Аварийный тормоз | обычно в этом качестве используется стояночный тормоз |
| Размеры с шинами 35/65-R33 (L-4) | Длина стрелы | 3990 мм |
|  | Колея | 2650 мм |
|  | Ширина с шинами | 3540 мм |
|  | Колесная база | 4500 мм |
|  | Максимальная высота пальца шарнира | 5885 мм |
|  | Высота пальца шарнира в транспортном положении | 720 мм |
|  | Дорожный просвет | 525 мм |
|  | Высота сцепного устройства | 1385 мм |
|  | Общая высота по верхнему краю выхлопной трубы | 4270 мм |
|  | Общая высота по конструкции ROPS кабины | 4460 мм |
| Рабочие характеристики | Вместимость ковша с "шапкой" / без "шапки" | 6,5 / 5,4 м3 |
|  | Ширина ковша | 3685 мм |
|  | Масса ковша | 4735 кг |
|  | Максимальная высота разгрузки при угле опрокидывания ковша 45° | 4180 мм |
|  | Вылет при максимальной высоте разгрузки и угле опрокидывания ковша 45° | 1610 мм |
|  | Вылет при расстоянии от грунта до режущей кромки 2 130 мм и угле опрокидывания ковша 45° | 2875 мм |
|  | Вылет при горизонтальном расположении рукояти и ковша | 3870 мм |
|  | Рабочая высота (при полностью поднятом ковше) | 7925 мм |
|  | Общая длина | 11725 мм |
|  | Диаметр поворотного круга погрузчика (ковш в транспортном положении, наружный угол ковша) | 17060 мм |
|  | Глубина резания грунта 0° / 10° | 135 / 480 мм |
|  | Статическая опрокидывающая нагрузка: при прямой выгрузке / при полном повороте на 43° | 34580 / 28880 кг |
|  | Вырывное усилие | 448 кН 45 680 кгс |
| Коробка передач полностью автоматическая, планетарного типа | Тип гидротрансформатора | трехэлементный, одноступенчатый, двухфазный |
|  | Скорость движения вперед (с включенной муфтой блокировки)/назад 1-я передача | 6,7 / 7,3 км/ч |
|  | 2-я передача | 11,7(12,4) /12,8 км/ч |
|  | 3-я передача | 20,3(21,7) / 22 км/ч |
|  | 4-я передача | 33,8(37,7) / 37 км/ч |
| Гидравлическая система | Рулевое управление |  |
|  | Гидравлический насос | поршневой насос |
|  | Производительность | 163 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 34,3 МПа 350 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
|  | Количество цилиндров | 2 |
|  | Диаметр × ход поршня | 115 х 510 мм |
|  | Органы управления рабочим оборудованием |  |
|  | Гидравлический насос | поршневой насос |
|  | Производительность | 2 х 239 л/мин (при номинальной частоте вращения) |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 34,3 МПа (350 кгс/см2) |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
|  | Цилиндры стрелы: количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 2 -200 х 1067 мм |
|  | Цилиндр ковша: количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 1 - 225 х 776 мм |
|  | Продолжительность рабочего цикла |  |
|  | Подъем | 9,3 с |
|  | Разгрузка | 2,3 с |
|  | Опускание (без груза) | 4,1 с |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 718 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 147 л |
|  | Система смазки двигателя | 86 л |
|  | Гидросистема | 443 л |
|  | Мост (для каждого – переднего и заднего) | 155 л |
|  | Гидротрансформатор и коробка передач | 83 л |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ОAAО2 | FOR OVERSEAS | 6ХВ41 | ROPS САВ |
| 1AAО1 | ТНЕ BODY | 6ХВ66 | REAR ACCESS LADDER (LEFT HAND) |
| 1ABW0001 | OVERSEAS А LA CARTE | 6ХВ86В-В | 2PSEAT BELT W=78MM FOR SUS SEAT |
| 2AAО2 | BATTERIES -LARGE САРАСIТУ | 6ХСО2 | EMERGENCY STEERING, AUTOMAТIС (SAE) |
| 2АВ09 | AL TERNATOR -90-AMPERE | 6ХС43 | BRAKE COOLING SYSTEM |
| 2АС23 | STARTER -2 Х 11.0KW | 6XD21-L | AIR CONDIТIONER |
| 2AD83 | STANDARD OPERATOR'S SEAT | 6ХЕ1ЗС | RADIO, AM-FM FOR EU & ASIA |
| 2XAK01R | ENGINE W/0 EGR: NON-EMISSION | 6ХЕ23 | CIGARETTE LIGHTER AND ASHTRAY |
| 2XD03 | INSTRUMENT PANEL, EMS, INDICATION | 6ХЕ24 | ELECTRIC SUPPLY, 12V |
| 2ХЕО1 | STEERING WHEEL, TILTABLE | 6ХЕЗ1 | FLOOR MAT |
| 2XF01 | TRANSMISSION CONTROL, ELECTRIC | 6ХЕ41 | SUN VISOR |
| 2ХНО1 | SERVICE BRAKES, WЕТ DISC ТУРЕ | 6ХЕ52 | WINDOW WIPER, REAR |
| 2XJ01 | RADIATOR, STANDARD САРАСIТУ | 6ХЕ62 | WINDOW WASHER, REAR |
| 2ХКО1 | RADIATOR MASK, LATTICE ТУРЕ | 6ХЕ79 | SAFEТY GLASS |
| 2XL01 | TORQUE CONV. MODULATED & 1-WAY CLUTCH | 6ХЕ82 | REAR WINDOW WITH DEFOGGER |
| 2ХМО2 | COOLING FAN, REVERSIBLE | 6XF55A-A | VHMS WITHOUT ORBCOM |
| 2XW3533RBA | 35/65RЗЗ*З L4MXTXLL5 | 6XF67 | LEVER FOR ELECTRIC CONTROLL |
| 2ZX01 | PAINТING - KOMATSU STD COLOR | 6XF68 | REMOTE BUCKET LEVEL CONTROL |
| 2ZZ06 | MARKS & PLATES -ARABIC/ENGLISH | 6XF75 | REMOTE ВООМ POSITIONER |
| 4ХАО2-К | 3990LIFT ARM | 6XF83 | Т/С WITH LOCK UP |
| 4ХВ00 | 2-SPOOL VALVE, STANDARD | 6XF96 | AUTOMATIC SHIFT CONTROL |
| 4XD065ESMA | EXS***ТG**6.5BMTS0.3 | 6ХН22 | ВАТТЕRУ DISCONNECT SWITCH |
| 4ХЕ42-А | SIDE EDGE GUARD | 6ХН55 | РМ SERVICE CONNECTORS |
| 4XLOO-A | COUNTERWEIGHT,2780KG | 6ХКО1 | FILLER САР LOCK AND COVER LOCK |
| 4XL80-A | BUCKET CYLINDER FOR 3990 ARM | 6XL28 | COOLANT FILTER |
| 5АВ01 | SANDY & DUSТY AREA ARRANGEMENT | 6XL41 | EXТENSION, AIR INTAKE PIPE |
| 5АВ09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT | 6ХМ12С | IN LINE FILTER (STEERING) |
| 5АВ12 | POOR FUEL(DUST+WATER) ARRANGEMENT | 6XM12D | IN LINE FILTER (HYD) |
| 5АВ12А | EXTRA POOR FUEL(WATER+DUST) ARRANGE | 6ХМ51-Н | POWER TRAIN UNDER GUARD |
| 5АСО8 | OSHA (USA) REGULATION ARRANGEMENT | 6ХМ62 | FENDERS, FRONT |
| 6АНО1 | ANCHOR POINT FOR ТIЕ OFFS | 6ХХ41 | A SPEC |
| 6ХАО6 | BACK-UP LIGHT | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 6ХА15 | BACK-UP ALARM | 6ZZЗ1 | GENERAL TOOL KIT |
| 6ХА18 | DIRECTIONAL SIGNAL | 6ZZ58-A | STARTER КIТ |
| 6ХА22 | REARVIEW MIRROR, LH AND RH | 6ZZ61 | SPARE PARTS FOR FIRST SERVICE |
| 6XA25-F | REAR UNDER VIEW MIRROR | 7ХС42 | SELF RUN.PKG WO/CAB |
| 6XA36-G | WARNING LIGHT, AMBER COLOR BEACON |  |  |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;