Тип техники: Фронтальный погрузчик

Марка, модель: Komatsu WA900 - 8R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | WA900 - 8R |
| Эксплуатационная масса |  | 116 400 кг |
| Вместимость ковша | Ковш для выемки грунта с зу6ьями и сегментными кромками на 6олтах | 13 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 672 кВт (914 л. с.) при 1 800 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 671 кВт (913 л. с.) при 1 800 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA12V140E-7 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 12 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 140 мм × 165 мм |
|  | Рабочий объем | 30,48 л |
|  | Регулятор | всережимный, на среднем диапазоне частот вращения электронный |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
|  | Воздушный фильтр | сухого типа с резервными элементами и эвакуатором пыли, а также указателем засорения фильтра |
| Система рулевого управления | Тип | шарнирно-сочлененная, с полностью гидравлическим приводом |
|  | Тип управления | джойстики |
|  | Угол поворота | 40° в каждую сторону |
|  | Минимальный радиус поворота по центру внешнего колеса | 9880 мм |
| Мосты и бортовые редукторы | Система привода | привод на 4 колеса |
|  | Передний | жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями |
|  | Задний | с центральной опорной осью качания и полностью разгруженными полуосями, суммарный угол поворота 26˚ |
|  | Редуктор | коническая шестерня со спиральными зубьями |
|  | Дифференциал | обычного типа |
|  | Бортовой редуктор | планетарный, одноступенчатый |
| Тормоза | Рабочие тормоза | масло охлаждаемые дисковые тормоза с гидравлическим включением, действующие на 4 колеса |
|  | Стояночный тормоз | многодисковый тормоз мокрого типа |
|  | Аварийный тормоз | обычно используется контур одно из двух рабочих тормозов |
| Размеры с шинами 45/65 R45 (L-5) | Колея | 3350 мм |
|  | Ширина с шинами | 4585 мм |
|  | Колесная база | 5600 мм |
|  | Максимальная высота пальца шарнира | 6975 мм |
|  | Высота пальца шарнира в транспортном положении | 955 мм |
|  | Дорожный просвет | 485 мм |
|  | Высота сцепного устройства | 1510 мм |
|  | Общая высота по верхнему краю выхлопной трубы | 5040 мм |
|  | Общая высота по конструкции ROPS кабины | 5600 мм |
| Рабочие характеристики | Вместимость ковша с "шапкой" / без "шапки" | 13 / 11 м3 |
|  | Ширина ковша | 4935 мм |
|  | Масса ковша | 13 115 кг |
|  | Максимальная высота разгрузки при угле опрокидывания ковша 45° | 4610 мм |
|  | Вылет при максимальной высоте разгрузки и угле опрокидывания ковша 45° | 2685 мм |
|  | Вылет при расстоянии от грунта до режущей кромки 2 130 мм и угле опрокидывания ковша 45° | 3970 мм |
|  | Вылет при горизонтальном расположении рукояти и ковша | 5245 мм |
|  | Рабочая высота (при полностью поднятом ковше) | 9780 мм |
|  | Общая длина | 15355 мм |
|  | Диаметр поворотного круга погрузчика (ковш в транспортном положении, наружный угол ковша) | 23340 мм |
|  | Глубина резания грунта 0° / 10° | 225 / 660 мм |
|  | Статическая опрокидывающая нагрузка: при прямой выгрузке / при полном повороте на 43° | 71840 / 63610 кг |
|  | Вырывное усилие | 705 кН 71900 кгс |
| Коробка передач полностью автоматическая, планетарного типа | Тип гидротрансформатора | трехэлементный, одноступенчатый, двухфазный |
|  | Скорость движения вперед /назад 1-я передача | 7,6 / 7,9 км/ч |
|  | 2-я передача | 11,9 /12,1 км/ч |
|  | 3-я передача | 22,3 / 24,1 км/ч |
| Гидравлическая система | Рулевое управление |  |
|  | Гидравлический насос | поршневой насос |
|  | Производительность | 2 х 220 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 31,4 МПа 320 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
|  | Количество цилиндров | 2 |
|  | Диаметр × ход поршня | 160 х 576 мм |
|  | Органы управления рабочим оборудованием |  |
|  | Гидравлический насос | поршневой насос |
|  | Производительность | 4 х 230 л/мин (при номинальной частоте вращения) |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 34,3 МПа (350 кгс/см2) |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
|  | Цилиндры стрелы: количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 2 -260 х 1495 мм |
|  | Цилиндр ковша: количество цилиндров - диаметр х ход поршня | 1 - 300 х 995 мм |
|  | Продолжительность рабочего цикла |  |
|  | Подъем | 10,1 с |
|  | Разгрузка | 2,9 с |
|  | Опускание (без груза) | 4,8 с |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 1555 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 355 л |
|  | Система смазки двигателя | 108 л |
|  | Гидросистема | 1020 л |
|  | Мост (для каждого – переднего и заднего) | 370 л |
|  | Гидротрансформатор и коробка передач | 180 л |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ОААО2 | FOR OVERSEAS | 6ХА86 | KOMVISION |
| 1ААО1 | ТНЕ BODY | 6ХВ21 | CANOPY, ROPS |
| 1ABW0001 | OVERSEAS А LA CARTE | 6ХВЗ1 | САВ, STEEL, SOUND SUPPRESSION |
| 2ААО2 | BAТТERIES - LARGE САРАСIТУ | 6ХВ65 | ACCESS LADDER (RIGHT) |
| 2АВ19 | AL TERNATOR - 140 AMPERE | 6ХВ70 | POWER LADDER |
| 2АС23 | STARTER - 2 Х 11.0KW | 6ХВ89А | 2Р SEAT BELТ FOR TRAINER |
| 2AD87 | SEARS SEAT HEATER 2РТ 78ММ ВELT | 6ХСО2 | EMERGENCY STEERING, AUTOMATIC (SAE) |
| 2XAK01R | ENGINE W/0 EGR: NON-EMISSION | 6ХС43 | BRAKE COOLING SYSTEM |
| 2ХСО1 | EXHAUST PIPE, GLASSWOOLED | 6ХС46 | BRAKE TEMPERATURE SENSOR |
| 2XD05 | MULТI-MONITOR PANEL | 6XD21 | AIR CONDITIONER |
| 2ХЕО4 | NEW SТYLE JOYSТICK STEERING | 6ХЕ1ЗС | RADIO, AM-FM FOR EU & ASIA |
| 2XF01 | TRANSMISSION CONTROL, ELECTRIC | 6ХЕ24 | ELECTRIC SUPPLУ, 12V |
| 2ХGОЗ | SECONDARY E/G STOP SW | 6ХЕЗ1 | FLOOR MAT |
| 2ХНО1 | SERVICE BRAKES, WET DISC ТУРЕ | 6ХЕ79 | SAFETY GLASS |
| 2XJ01 | RADIATOR, STANDARD САРАСIТУ | 6ХЕ82 | REAR WINDOW WITH DEFOGGER |
| 2ХКО1 | RADIATOR MASK, LАТТIСЕ ТУРЕ | 6XF51 | LOAD METER |
| 2XL01 | TORQUE CONV. M0DULATED & 1-WAY CLUTCH | 6XF55Q | KPLUS2+WF |
| 2ХМО2 | COOLING FAN, REVERSIBLE | 6XF67 | LEVER FOR ELECTRIC CONTROLL |
| 2XW4545R6A | 45/65R45*3 L5BVSDLL5 | 6XF68 | REMOTE BUCKET LEVEL CONTROL |
| 2ZX01 | PAINТING, КOMATSU STANDARD СOLORING | 6XF75 | REMOTE ВООМ POSIТIONER |
| 2ZХЗ2 | PAINTING - BLACK PAINTING | 6XF85A | AUTO DIGGING + SEMI AUTO APPRОАСН |
| 2ZZ02 | MARKS & PLATES - ENGLISH (GENE RAL) | 6XF96 | AUTOMAТIC SHIFT CONTROL |
| 4ХАО1 | BOOM – STD (HIGH BOOM AS AN OPTION) | 6XF98 | TIRE SLIP CONTROL SYSTEMS |
| 4ХВОО | 2-SPOOL VALVE, STANDARD | 6ХН11 | FUEL QUICK COUPLER |
| 4ХD1ЗОVТНА | EXV*HETG*1З.0WТТS0.0 | 6ХН22 | ВАТТЕRУ DISCONNECT SWITCH |
| 4ХЕ42В-А | SIDE GUARD, TWO FOR ЕАСН SIDE | 6ХН23 | ВАТТЕRУ STARTER ISOLATOR |
| 4XLOOA | SТEEL COUNTERWEIGHT | 6ХН55 | РМ SERVICE CONNECTORS |
| 4XL60 | STEERING CYLINDER, STANDARD | 6ХН57 | AUTO GREASING SYSTEM |
| 4XL70 | LIFT CYLINDERS, STANDARD | 6ХН61 | FRONT STEP |
| 4XL80 | BUCKET CYLINDER, STANDARD ARM | 6ХН65А | SERVICE CENTER; KOWA SAMPLING |
| 5АВО9 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT | 6ХН65B | SERVICE CENTER; OIL QUICK DRAIN |
| 5АСО8 | OSHA (USA) REGULATION ARRANGEMENT | 6ХН65С | SERVICE CENTER; GREASE GUAGE |
| 5АС87 | ЕМС SТD 2018 ARRANGEMENT | 6ХН68 | BUMPER WALK THROUGH |
| 6АНО1 | ANCHOR POINT FOR TIE OFFS | 6ХКО1 | FILLER САР LOCK AND COVER LOCK |
| 6НА92-А | KOMVISION CALIBRATION SHEET | 6ХLОЗ | ENGINE PRE LUBRICATION SYSTEM |
| 6ХАО4В | LED ADDITIONAL WOKR LAMP | 6XL41 | EXTENSION, AIR INTAKE PIPE |
| 6ХАО6 | BACK-UP LIGHT | 6XL71 | WATER-COOLED TURBO CHARGER (КАС) |
| 6ХА15 | BACK-UP ALARM | 6XM12D | IN LINE FIL TER (HYD) |
| 6ХА18 | DIRECTIONAL SIGNAL | 6ХМ51 | POWER TRAIN UNDER GUARD |
| 6ХА22 | REARVIEW MIRROR, LH AND RH | 6ХМ62 | FENDERS, FRONT |
| 6ХАЗ6 | WARNING LIGHT, АМВЕR COLOR ВEACON | 6ХХ54 | REINFORCED WIRING HARNESS |
| 6ХА7ЗА | LED REAR COMBI LAMP | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 6ХА74 | REAR VIEW MONITOR | 6ZZ01C | FIRE EXТINGUISHER LESS, BRACKET ONLУ |
| 6ХА75 | ENGINE EMERGENCY STOP SWITCH | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 6ХА85 | LED WORK LAMP | 7ХС40 | JAPAN ROAD REGULATION PKG. |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;