Тип техники: Фронтальный погрузчик

Марка, модель: Komatsu WA500-6R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  |  | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WA500-6R |
| Эксплуатационная масса |  |  | 33205 кг |
| Вместимость ковша | С шапкой |  | 5,3 м3 |
|  | Без шапки |  | 4,5 м3 |
|  | Тип ковша |  | для сыпучих материалов, режущая кромка с сегментными зубьями |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 |  | 266 кВт (362 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 |  | 263 кВт (356 л. с.) при 19000 об/мин |
|  | Модель |  | Komatsu SAA6D140E-5 |
|  | Тип |  | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания |  | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров |  | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм |  | 140 мм × 165 мм |
|  | Рабочий объем |  | 15,24 л |
|  | Класс экологичности |  | EPA Tier 2 and EU Stage 2 |
|  | Регулятор |  | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора |  | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип |  | шарнирно-сочлененная, с полностью гидравлическим приводом |
|  | Тип управления |  | рулевое колесо |
|  | Минимальный радиус поворота по центру внешнего колеса |  | 6430 мм |
|  | Угол поворота |  | 40° в каждую сторону |
| Мосты и бортовые редукторы | Система привода |  | привод на 4 колеса |
|  | Передний |  | жестко закрепленный, с полностью разгруженными полуосями |
|  | Задний |  | с центральной опорной осью качания и полностью разгруженными полуосями, суммарный угол поворота 24˚ |
|  | Редуктор |  | коническая шестерня со спиральными зубьями |
|  | Дифференциал |  | обычного типа |
|  | Бортовой редуктор |  | планетарный, одноступенчатый |
| Тормоза | Рабочие тормоза |  | маслоохлаждаемые дисковые тормоза с гидравлическим включением, действующие на 4 колеса |
|  | Стояночный тормоз |  | маслоохлаждаемый дисковый тормоз |
|  | Аварийный тормоз |  | Используется стояночный тормоз |
| Размеры с шинами 29.5-25-22PR (L-3) | Колея |  | 2400 мм |
|  | Ширина с шинами |  | 3190 мм |
|  | Колесная база |  | 3780 мм |
|  | Максимальная высота пальца шарнира |  | 4755 мм |
|  | Высота пальца шарнира в транспортном положении |  | 575 мм |
|  | Дорожный просвет |  | 450 мм |
|  | Высота сцепного устройства |  | 1115 мм |
|  | Общая высота по верхнему краю выхлопной трубы |  | 3665 мм |
|  | Общая высота по конструкции ROBS кабины |  | 3785 мм |
| Коробка передач | Тип |  | трехэлементный, одноступенчатый, однофазный |
|  | Скорость движения: вперед/назад 1-я передача |  | 7,7 / 8,6 км/ч |
|  | 2-я передача |  | 12,5 /13 км/ч |
|  | 3-я передача |  | 22,3 / 24,8 км/ч |
|  | 4-я передача |  | 34,9 / 36,5 км/ч |
| Гидравлическая система | Рулевое управление |  |  |
|  | Гидравлический насос |  | поршневой насос |
|  | Производительность |  | 120 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана |  | 24,5 МПа 250 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры |  | поршневые, двустороннего действия |
|  | Количество цилиндров |  | 2 |
|  | Диаметр × ход поршня |  | 100 х 486 мм |
|  | Органы управления рабочим оборудованием |  |  |
|  | Гидравлический насос |  | поршневой насос |
|  | Производительность |  | 320 л/мин (при номинальной частоте вращения) |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана |  | 34,3 МПа (350 кгс/см2) |
|  | Гидроцилиндры |  | поршневые, двустороннего действия |
|  | Цилиндр подъема: количество цилиндров - диаметр х ход поршня |  | 2 -160 х 898 мм |
|  | Цилиндр ковша: количество цилиндров - диаметр х ход поршня |  | 1 - 185 х 675 мм |
|  | Продолжительность рабочего цикла (с грузом номинальной массы в ковше) |  |  |
|  | Подъем |  | 7,2 сек. |
|  | Разгрузка |  | 1,7 сек. |
|  | Опускание (без груза) |  | 4,2 сек. |
|  | Опускание |  | 3,7 сек. |
| Заправочные объемы | Топливный бак |  | 473 л |
|  | Охлаждающая жидкость |  | 120 л |
|  | Система смазки двигателя |  | 45 л |
|  | Гидросистема |  | 337 л |
|  | Мост передний/задний |  | 87/81 л |
|  | Гидротрансформатор и коробка передач |  | 76 л |
| Рабочие параметры | Высота разгрузки при макс. высоте подъема и угле разгрузки 45° |  | 3165 мм |
|  | Вылет при макс. высоте подъема и угле разгрузки 45° |  | 1600 мм |
|  | Вылет при высоте разгрузки 2130 мм и угле разгрузки 45° |  | 2340 мм |
|  | Вылет при горизонтальном расположении рукояти и ковша |  | 3425 мм |
|  | Рабочая высота (при полностью поднятом ковше) |  | 6430 мм |
|  | Габаритная длина |  | 9975 мм |
|  | Поворотный круг погрузчика (ковш в транспортном положении, наружный угол ковша) |  | 15460 мм |
|  | Глубина резания грунта: | 0° | 155 мм |
|  |  | 10° | 455 мм |
|  | Статическая опрокидывающая нагрузка: при прямой разгрузке: при полном повороте на 40° |  | 24640 кг |
|  |  |  | 21120 кг |
|  | Вырывное усилие |  | 262 кН |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 1AA01 | THE BODY |
| 1ABWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 2AA09 | MAINTENANCE FREE BATT. LARGE CAPA |
| 2AB08 | ALTERNATOR-75-AMPERE | 2AC10 | STARTER - 11.0KW |
| 2AD20-A | AIR SUS.SEAT-DX RECLINING+RUMBAR SP | 2XAK01R | ENGINE W/O EGR: NON EMISSION |
| 2XC01 | EXHAUST PIPE, GLASSWOOLED | 2XD03 | INSTRUMENT PANEL, EMS, INDICATION |
| 2XF01 | TRANSMISSION CONTROL, ELECTRIC | 2XG01 | ENGINE SHUT-OFF SYSTEM, ELECTRIC |
| 2XH01 | SERVICE BRAKES, WET DISC TYPE | 2XJ01 | RADIATOR, STANDARD CAPACITY |
| 2XK01 | RADIATOR MASK, LATTICE TYPE | 2XM02 | COOLING FAN, REVERSIBLE |
| 2XP12A | ROPS CAB&FLOOR SEPARATE RH SASH WIN | 2XW2925RKA | 29.5-R25*3 L4MXTXLL3 |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 2ZZ02 | MARKS & PLATES - ENGLISH (GENERAL) |
| 4XA01 | BOOM - STD | 4XB00 | 2-SPOOL VALVE, STANDARD |
| 4XD053SBBA | BUCKET, STOCKPILE, 5.3M3 | 4XE03-A | TEETH, BO ADAPTER & TIP, FOR S/EDGE |
| 4XE21-A | EDGE, SEGMENTED | 4XL00 | COUNTERWEIGHT, STANDARD |
| 5AB09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT | 5AB12A | EXTRA POOR FUEL (WATER+DUST)ARRANGE |
| 5AC78 | JPN(HIGHPRESSUREACT) ACCUMULATOR | 5AC87 | EMC STD 2018 ARRANGEMENT |
| 6XA06 | BACK-UP LIGHT | 6XA15 | BACK-UP ALARM |
| 6XA18 | DIRECTIONAL SIGNAL | 6XA22 | REARVIEW MIRROR, LH AND RH |
| 6XA25 | REAR UNDER VIEW MIRROR | 6XB85 | SEAT BELT (W=50MM) FOR SUS SEAT |
| 6XC43G | BRAKE COOLING SYSTEM | 6XC51 | STEERING WHEEL-TILTABLE |
| 6XD21-K | AIR CONDITIONER | 6XE13C | RADIO, AM-FM FOR EU & ASIA |
| 6XE23 | CIGARETTE LIGHTER AND ASHTRAY | 6XE31 | FLOOR MAT |
| 6XE41 | SUN VISOR | 6XE52 | WINDOW WIPER, REAR |
| 6XE79 | SAFETY GLASS | 6XE82 | REAR WINDOW WITH DEFOGGER |
| 6XF67 | LEVER FOR ELECTRIC CONTROLL | 6XF68 | REMOTE BUCKET LEVEL CONTROL |
| 6XF75 | REMOTE BOOM POSITIONER | 6XF83 | T/C WITH LOCK UP |
| 6XK01 | FILLER CAP LOCK AND COVER LOCK | 6XL06 | HARD PULLEY |
| 6XL28 | COOLANT FILTER | 6XL48 | EXTENSION + PRECLEANER |
| 6XM51 | POWER TRAIN UNDER GUARD | 6XM62 | FENDERS, FRONT |
| 6XP114GA | 4G, GLOBAL, KOMTRAX | 6ZWSCAN | WITH OPE |
| 6ZZ21 | CAP & OVERALL | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 6ZZ61 | SPARE PARTS FOR FIRST SERVICE |  |  |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип ковша (большего объема, с V-образной кромкой, угольный, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;

- Цепи на колеса.