Тип техники: Гусеничный гидравлический экскаватор

Марка, модель: Komatsu PC500LC-10R SE

Основные технические характеристики:

| Эксплуатационная масса | С обратной лопатой | 49400 кг |
| --- | --- | --- |
| Рабочее оборудование | Объём ковша с обратной лопатой | 4 м3 |
|  | Длина стрелы | 6670 мм |
|  | Длина рукояти | 2400 мм |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 270 кВт (367 л.с) при 1900 обр. мин. |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 269 кВт (366 л.с) при 1900 обр. мин. |
|  | Номинальная частота вращения | 1900 обр. мин. |
|  | Модель | Komatsu SAA6D125E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива |
|  | Класс экологичности | EU Stage 2 |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и последовательным охлаждением |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 125 х 150 мм |
|  | Рабочий объем | 11,04 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора | Механический с вязкостной муфтой вентилятора |
| Приводы и тормоза | Рулевое управление | два рычага с педалями |
|  | Тип привода | полностью гидростатический |
|  | Гидромотор передвижения | аксиально-поршневой |
|  | Редуктор | планетарный, трехступенчатый |
|  | Преодолеваемый подъем | 70%, 35° |
|  | Максимальное тяговое усилие | 329 кН (33550кг) |
|  | Максимальная скорость передвижения: высокая | 5,5 км/ч |
|  | (Автоматическое переключение) средняя | 4,2 км/ч |
|  | (Автоматическое переключение) низкая | 3,0 км/ч |
|  | Стояночный тормоз | механический дисковый тормоз |
|  | Рабочий тормоз | гидравлическая блокировка |
| Система поворота платформы | Тип привода | гидростатический |
|  | Редуктор поворота платформы | планетарная передача |
|  | Смазка поворотного круга | масляная ванна |
|  | Рабочий тормоз | Гидравлическая блокировка |
|  | Тормоз удержания/блокировки поворота платформы | механический дисковый тормоз |
|  | Скорость поворота платформы | 9,1 об. мин. |
| Гидравлическая система | Тип | система HydrauMind (Hydraulic Mechanical Intelligence New Design) с закрытым центром, клапанами измерения нагрузки и клапанами компенсации давления |
|  | Количество рабочих режимов | 6 |
|  | Гидромоторы передвижения | 2 аксиально-поршневых гидромотора со стояночным тормозом |
|  | гидромотор поворота платформы | 1 аксиально-поршневой гидромотор с тормозом удержания платформы |
| Главный насос | Тип | поршневой насос переменной производительности |
|  | Максимальный расход | 690 л/мин |
|  | Питание контура управления | клапан с автономным понижением давления |
| Гидроцилиндры: количество - диаметр х ход поршня х диаметр штока | Стрела | 2 - 170х1570х115 мм |
|  | Рукоять | 1 - 185х1985х130 мм |
|  | Ковш | 2 - 185х1350х130 мм |
| Ходовая часть | Регулятор натяжения гусеницы | гидравлический |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 45 |
|  | Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 9 |
|  | Ширина башмака | 600 мм |
|  | Давление на грунт | 86,3 кПa (0,88 кг/cм2) |
| Габаритные размеры | Габаритная длина | 11945 мм |
|  | Опорная длина (в транспортном положении) | 8095 мм |
|  | Общая высота (до верха стрелы) | 3980 мм |
|  | Габаритная ширина | 3580 мм |
|  | Габаритная высота (до верхней поверхности кабины) | 3360 мм |
|  | Габаритная высота (до верхней точки перил) | 3460 |
|  | Дорожный просвет под противовесом | 1385 мм |
|  | Дорожный просвет (минимальный) | 570 мм |
|  | Радиус поворота хвостовой части платформы | 3765 мм |
|  | Опорная длина гусениц | 4350 мм |
|  | Габаритная длина гусениц | 5385 мм |  |
|  | Колея гусеничного хода | 2740 мм |  |
|  | Ширина гусеничной цепи | 3340 мм |  |
|  | Высота грунтозацепа | 37 мм |  |
|  | Высота машины до верхней точки крышки двигателя | 3110 мм |  |
|  | Ширина по кабине машины | 3520 мм |  |
|  | Расстояние от центра вращения до заднего края платформы | 3725 мм |  |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 640 л. |  |
|  | Охлаждающая жидкость | 45 л. |  |
|  | Система смазки двигателя | 37 л. |  |
|  | Ходовой механизм (с каждой стороны) | 9 л. |  |
|  | Привод поворота платформы | 17 л. |  |
|  | Гидробак | 279 л. |  |
| Параметры рабочей зоны | Макс. высота резания грунта | 10200 мм |  |
|  | Макс. высота разгрузки | 6675 мм |  |
|  | Макс. глубина резания грунта | 6640 мм |  |
|  | Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 2495 мм |  |
|  | Макс. глубина выемки грунта из котлована с плоским дном длиной 2 440 мм | 6480 мм |  |
|  | Макс. радиус резания грунта | 10945 мм |  |
|  | Макс. радиус резания грунта на уровне опоры | 10720 мм |  |
|  | Мин. радиус поворота платформы | 4720 мм |  |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 304 кН 31000 кг |  |
|  | Напорное усилие рукояти | 262 кН 26700 кг |  |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 339 кН 34600 кг |  |
|  | Напорное усилие рукояти | 273 кН 27800 кг |  |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 6PA20 | REARVIEW MIRROR, LH |
| 1AA01 | THE BODY | 6PA21 | REARVIEW MIRROR, RH |
| 1ABWZYMB | ME/AF, MOBILE_GLOBAL, 1ATT | 6PA251 | REAR VIEW MONITORING SYSTEM 1CAMERA |
| 2AA09 | MAINTENANCE FREE BATT. LARGE CAPA | 6PA36A | BEACON LAMP, ISO |
| 2AB18 | ALTERNATOR - 60 AMPERE | 6PB82 | SEAT BELT (W=78MM) FOR RIGID SEAT |
| 2AC10 | STARTER - 11.0KW | 6PB998 | NO PROVISION OF RETROFIT (PLUGGED) |
| 2AD53G | MECHA/S+RECL+FAB+H/B+TIL+LUM/S | 6PD23 | AUTO AIR CONDITIONER |
| 2PA06R | ENGINE WITHOUT EGR | 6PE13C | FM/AM RADIO, FOR ASIA |
| 2PC01 | COOLING FAN - STD | 6PE24 | 12V ELECTRIC POWER SUPPLY |
| 2PD03 | HYDRAULIC CONTROL - SEMI LONG LEVER | 6PE95F | FRONT SUN ROLLER BLIND |
| 2PF04 | TRAVEL SPEED CONTROL -3-STAGE AUTO | 6PF51 | POWER MAXIMIZING SYSTEM |
| 2PK20D | CAB WITH VANDALISM FRONT PULL-UP | 6PF60 | ARM HOLDING VALVE |
| 2PM03 | REVOLVING FRM UNDER COVERS -HD | 6PF62 | BOOM HOLDING VALVE |
| 2PP044 | FULL LENGTH TRACK ROLLER GUARDS | 6PK31 | KEY WITH MASTER (NORMAL) |
| 2PX22A60UA | SHOE ASSY, T/GROUSER, HOLED, 600MM | 6PL28 | COOLANT FILTER |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6PL48 | PRE-CLEANER |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6PL51 | BLOWBY GAS PRESSURE SENSOR |
| 4PA6670F1A | BM 6670 100H PO SE | 6PM08A | REVO FRAME DECK GUARD |
| 4PB2400F1A | AM 2400 100H PO SE | 6PM12 | IN-LINE FILTER FOR HYDRAULICS |
| 4PE11B | PROVISION FOR 1 ACTUATOR WITH ACC | 6PM51 | TRACK FRAME UNDER COVER |
| 4PF999 | LESS BUCKET | 6PA19 | TRAVEL ALARM. |
| 4PJ33-D | PRESSURE REGULATOR VALVE, 250KG/CM2 | 6PM71 | FLANGE, TRACK ROLLER (W) |
| 4PJ61 | ADDITIONAL KOMATSU LOGO (BOOM SIDE) | 6PX99ADBR | ADDITIONAL FUEL TANK BREATHER |
| 4PJ90 | WORK EQUIPMENT GREASE 100H | 6PX99BTDS | BATTERY D/C SWITCH |
| 4PL01 | COUNTERWEIGHT, STANDARD | 6PX99MR | METAL ROOF WITHOUT POLYCARBONATE |
| 5AA06 | HOT AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) | 6PX99SRBA | SUN ROLLER BLIND ATTACHABLE |
| 5AB01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 5AB12B | POOR F,LARGE PREFILTER(WATER+DUST) | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 5AC34 | DIESEL & BIO DIESEL 0-20% USABLE | 7PC12AM | SEPARATE PACK ARM |
| 6AP11KLC | KOMTRAX GATEWAY LESS GLOBAL | 7PC12BM | SEPARATE PACK BOOM |
| 6AY06B | MONITOR, COLOR MULTI | 7PC14 | SEPARATE PACK COUNTER WEIGHT |
| 6PA01-L | WORKING LIGHT, FRONT, ADD. (CAB) |  |  |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Дополнительное навесное оборудование: рыхлитель, гидромолот, гидроножницы и т.д.;

- Иной тип ковша (большего объема, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;