Тип техники: Гусеничный гидравлический экскаватор

Марка, модель: Komatsu PC220-8M0

Основные технические характеристики:

| Эксплуатационная масса | С обратной лопатой | 23200 кг |
| --- | --- | --- |
| Рабочее оборудование | Объём ковша с обратной лопатой | 1 м3 |
|  | Длина стрелы | 5900 мм |
|  | Длина рукояти | 3045 мм |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 129 кВт (175 л.с) при 2000 обр. мин. |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 123 кВт (167 л.с) при 2000 обр. мин. |
|  | Номинальная частота вращения | 2000 обр. мин. |
|  | Модель | Komatsu SAA6D107E-1 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива |
|  | Класс экологичности | EPA Tier 3 и EU Stage 3A |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и последовательным охлаждением |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 107 х 124 мм |
|  | Рабочий объем | 6,69 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора | механический |
| Приводы и тормоза | Рулевое управление | два рычага с педалями |
|  | Тип привода | полностью гидростатический |
|  | Гидромотор передвижения | аксиально-поршневой |
|  | Редуктор | планетарный, трехступенчатый |
|  | Преодолеваемый подъем | 70%, 35° |
|  | Максимальное тяговое усилие | 202 кН (20 570 кг) |
|  | Максимальная скорость передвижения: высокая | 5,5 км/ч |
|  | (Автоматическое переключение) средняя | 4,2 км/ч |
|  | (Автоматическое переключение) низкая | 3,1 км/ч |
|  | Стояночный тормоз | механический дисковый тормоз |
|  | Рабочий тормоз | гидравлическая блокировка |
| Система поворота платформы | Тип привода | гидростатический |
|  | Редуктор поворота платформы | планетарная передача |
|  | Смазка поворотного круга | масляная ванна |
|  | Блокировка поворота платформы | Гидравлическая блокировка |
|  | Тормоз удержания/блокировки поворота платформы | механический дисковый тормоз |
|  | Скорость поворота платформы | 11,7 об. мин. |
| Гидравлическая система | Тип | система HydrauMind (Hydraulic Mechanical Intelligence New Design) с закрытым центром, клапанами измерения нагрузки и клапанами компенсации давления |
|  | Количество рабочих режимов | 6 |
|  | Гидромоторы передвижения | 2 аксиально-поршневых гидромотора со стояночным тормозом |
|  | гидромотор поворота платформы | 1 аксиально-поршневой гидромотор с тормозом удержания платформы |
| Главный насос | Тип | поршневой насос переменной производительности |
|  | Максимальный расход | 439 л/мин |
|  | Питание контура управления | клапан с автономным понижением давления |
| Гидроцилиндры: количество - диаметр х ход поршня х диаметр штока | Стрела | 2 - 130х1335х90 мм |
|  | Рукоять | 1 - 145х1635х100 мм |
|  | Ковш | 2 - 130х1009х90 мм |
| Ходовая часть | Регулятор натяжения гусеницы | гидравлический |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 47 |
|  | Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 |
|  | Ширина башмака | 600 мм |
|  | Давление на грунт | 51,0 кПa (0,52 кг/cм2) |
| Габаритные размеры | Габаритная длина | 9885 мм |
|  | Опорная длина (в транспортном положении) | 5190 мм |
|  | Общая высота (до верха стрелы) | 3185 мм |
|  | Габаритная ширина | 2980 мм |
|  | Габаритная высота (до верхней поверхности кабины) | 3055 мм |
|  | Дорожный просвет под противовесом | 1100 мм |
|  | Дорожный просвет (минимальный) | 440 мм |
|  | Радиус поворота хвостовой части платформы | 2940 мм |
|  | Опорная длина гусениц | 3460 мм |
|  | Габаритная длина гусениц | 4260 мм |  |
|  | Колея гусеничного хода | 2380 мм |  |
|  | Ширина гусеничного хода | 2980 мм |  |
|  | Высота грунтозацепа | 26 мм |  |
|  | Высота по кабине машины | 2100 мм |  |
|  | Ширина по кабине машины | 2710 мм |  |
|  | Расстояние от центра вращения до заднего края платформы | 2905 мм |  |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 400 л. |  |
|  | Охлаждающая жидкость | 19,9 л. |  |
|  | Система смазки двигателя | 23,1 л. |  |
|  | Ходовой механизм (с каждой стороны) | 5 л. |  |
|  | Привод поворота платформы | 7,2 л. |  |
|  | Гидробак | 135 л. |  |
| Параметры рабочей зоны | Макс. высота резания грунта | 10000 мм |  |
|  | Макс. высота разгрузки | 7035 мм |  |
|  | Макс. глубина резания грунта | 6920 мм |  |
|  | Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 6010 мм |  |
|  | Макс. глубина выемки грунта из котлована с плоским дном длиной 2 440 мм | 6700 мм |  |
|  | Макс. радиус резания грунта | 10180 мм |  |
|  | Макс. радиус резания грунта на уровне опоры | 10020 мм |  |
|  | Мин. радиус поворота платформы | 3450 мм |  |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 152 кН 15500 кг |  |
|  | Напорное усилие рукояти | 119 кН 12100 кг |  |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 172 кН 17500 кг |  |
|  | Напорное усилие рукояти | 129 кН 13200 кг |  |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 2PX19G60UL | SHOE ASSY, TIGROUSER, HOLED,600MM |
| 1AA01 | THE BODY | 22X01 | PAINTING KOMATSU STD COLOR |
| 1AB99 | A LA CARTE | 2ZZ06 | MARKS &amp; PLATES-ARABIC/ENGLISH |
| 2AA09 | MAINTENANCE FREE BATT. LARGE CAPA | 4PA5500F-K | BOOM-5900MM-STRENGTHENED ADD PIPING |
| 2AB065 | ALTERNATOR(SEALED)-35-AMPERE | 4PB3000CAL | ARM-3000MM-HD BUCKET CYLINDER |
| 2AC12 | STARTER-4.5KW | 4PE11B | PROVISION FOR 1 ACTUATOR WITH ACC |
| 2AD16-D | SUS SEAT (FAB)-RECLINING TILT | 4PF00900CC | BKT 0.90/1.00M3 HP C DA D |
| 2PA06 | TIERS ENGINE | 4PJ33-0 | PRESSURE REGULATOR VALVE, 250KG/CM2 |
| 2PC01 | COOLING FAN-STD | 4PJ61 | ADDITIONAL KOMATSU LOGO (BOOM SIDE) |
| 2PF04 | TRAVEL SPEED CONTROL-3-STAGE AUTO | 4PJ90 | WORK EQUIPMENT GREASE 100H |
| 2PK190 | ROPS-RH&amp;R FIX | 4PL01 | COUNTERWEIGHT, STANDARD |
| 2PM01 | REVOLVING FRM UNDER COVERS-GENERAL | 5AA06 | HOT AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) |
| 2PP02 | TRACK ROLLER GUARDS | 5AB01 | SANDY &amp; DUSTY AREA ARRANGEMENT |
| 5AB0730000 | HIGH ALTITUDE KIT 2300-3000 METER | 6PK31 | KEY WITH MASTER (NORMAL) |
| SAB12A | EXTRA POOR FUEL (WATER+DUST)ARRANGE | 6PL28 | COOLANT FILTER |
| 6AY068 | MONITOR, COLOR MULTI | 6PL48 | PRE-CLEANER |
| 6PA01-N | WORKING LIGHT, FRONT, ADD. (CAB) | 6PM07 | SIDE COVERS, PERFORATED |
| 6PA19-K | TRAVEL ALARM. | 6PM12 | IN-LINE FILTER FOR HYDRAULICS |
| 6PA20 | REARVIEW MIRROR, LH | 6PP114GA | 4G GLOBAL,KOMTRAX |
| 6PA36-C | BEACON LAMP | 6PX99BR2P | BREAKER 2P JOIN |
| 6PB41A | ROPS PLATE 220SERIES | 6PX99BTDS | BATTERY DIC SWITCH |
| 5PB82 | SEAT BELT (W-78MM) | 6PX99CAB2 | CAB STEP2 FOR MO |
| 6PD23 | AUTO AIR CONDITIONER | 6PX990501 | DSOO PICTRIAL |
| 6PF26 | BREAKER FILTER MOUNTED CLOGGING SW | SZWALL | ALL MATERIALS |
| 6PF62 | BOOM HOLDING VALVE | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 6PH05 | FUEL DRAIN COCK, REMOTE | 9NM01 | MINOR CHANGE |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Дополнительное навесное оборудование: рыхлитель, бур, гидромолот, гидроножницы и т.д.;

- Иной тип ковша (большего объема, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;