Тип техники: Экскаватор карьерный

Марка, модель: Komatsu PC 2000 - 11R

Основные технические характеристики:

| Система поворота платформы |  | Модель Komatsu |
| --- | --- | --- |
|  |  | PC 2000 - 11R |
| Эксплуатационная масса | С обратной лопатой | 201 400 кг |
| Рабочее оборудование | Объём ковша с обратной лопатой | 12 m3 |
|  | Длина стрелы | 8700 мм |
|  | Длина рукояти | 3900 мм |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 794 кВт (1060 л.с) |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 780 кВт (1050) |
|  | Номинальная частота вращения | 1 800 об.мин. |
|  | Модель | SAA12V140E-7 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и последовательным охлаждением |
|  | Количество цилиндров | 12 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 140х165 мм |
|  | Рабочий объем | 30,48 л. |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Приводы и тормоза | Рулевое управление | два рычага с педалями |
|  | Тип привода | полностью гидростатический |
|  | Гидромотор передвижения | аксиально-поршневой |
|  | Редуктор | планетарный, трехступенчатый |
|  | Преодолеваемый подъем | 66% |
|  | Максимальная скорость передвижения | 2,7 км/ч |
|  | Стояночный тормоз | гидравлический дисковый |
| Система поворота платформы | Тип привода | 2 гидромотора |
|  | Редуктор поворота платформы | планетарная передача |
|  | Смазка поворотного круга | масляная ванна |
|  | Блокировка поворота платформы | гидравлический дисковый тормоз |
|  | Скорость поворота платформы | 4,8 об. мин. |
| Гидравлическая система | Тип | гидравлическая система с открытым центром |
|  | Количество рабочих режимов | 3 |
|  | Гидромоторы передвижения | 2 аксиально-поршневых гидромотора со стояночным тормозом |
|  | гидромотор поворота платформы | 2 аксиально-поршневых гидромотора с тормозом удержания платформы |
| Главный насос | Тип | поршневые насосы переменной производительности |
| Вспомогательный насос | Тип | шестеренный насос для контура управления |
| Гидроцилиндры: количество, диаметр х ход поршня | Стрела | 2 - 300 мм х 2647 мм |
|  | Рукоять | 2 - 300 мм х 2134 мм |
|  | Ковш | 2 - 300 мм х 2170 мм |
| Ходовая часть | Регулятор натяжения гусеницы | гидравлический |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 49 |
|  | Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 3 |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 |
|  | Ширина башмака с двойным грунтозацепом | 810 мм |
|  | Давление на грунт | 191.2 кПа 1.95 кгс/см2 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 3400 л. |
|  | Охлаждающая жидкость | 190 л. |
|  | Система смазки двигателя | 128 л. |
|  | Ходовой механизм (с каждой стороны) | 85 л. |
|  | Привод поворота платформы | 30 х 2 л. |
|  | Гидробак | 1300 л. |
|  | Механизм отбора мощности | 40 л. |
| Параметры рабочей зоны | Макс. высота резания грунта | 13390 мм |
|  | Макс. высота разгрузки | 8640 мм |
|  | Макс. глубина резания грунта | 9245 мм |
|  | Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 2765 мм |
|  | Макс. глубина выемки грунта из котлована с плоским дном длиной 2 440 мм | 9125 мм |
|  | Макс. радиус резания грунта | 15780 мм |
|  | Макс. радиус резания грунта на уровне опоры | 15305 мм |
|  | Мин. радиус поворота платформы | 7500 мм |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 626 кН 63800 кг |
|  | Напорное усилие рукояти | 586 кН 59700 кг |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 697 кН 71100 кг |
|  | Напорное усилие рукояти | 598 кН 61000 кг |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0АА02 | FOR OVERSEAS | 6RA25 | REAR MONITOR CAMERA |
| 1АА01 | ТНЕ BODY | 6RA26 | KOMVISION |
| 1ABWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 6RA36 | WARNING LIGHT, AMBER COLOR BEACON |
| 2АА09 | MAINTENANCE FREE ВАТТ. LARGE САРА | 6RA79 | ADDTIONAL FUSE TARMINALS |
| 2АВ24 | AL TERNA TOR - 2 Х 90А | 6RA85 | LIGHT EMIТТING DIODE LAMPS |
| 2АС23 | STARTER -2X 11.0KW | 6RB11 | FOPS |
| 2AD27 | DELUXE SEAT | 6RB51A | САВ FRONТ FULL GUARD - NET |
| 2RA01B | KOMATSU DIESEL ENGINE, TIER 2 | 6RB86B | NON-CINCHING BEL Т 78 |
| 2RD03 | SEMI-WRIST CONTROL LEVER | 6RB89 | SEAT BEL Т FOR PASSENGER SEAT |
| 2RE01 | HYDRAULICS - ELECTRONIC OLSS | 6RD21 | AIR CONDIТIONER |
| 2RG02 | TRAVEL MOTORS - KOMATSU MADE | 6RE15C | RADIO, AM/FM FOR ASIAN AREA |
| 2RK07 | САВ RH & REAR FIXED | 6RЕЗ1 | FLOOR МАТ |
| 2RP04 | TRACK ROLLER GUARDS - FULL LENGTH | 6RF71 | AUTODECELERATOR SYSTEM |
| 2RX31G81DB | SHOE ASSY, 810MM, D0UBLE GROUS, HOLED | 6RF86 | 24 HOUR OPERAТING FUEL TANK |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6RH12 | PROVISION FOR FAST FUEL FILL |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6RH55 | РМ SERVICE CONNECTOR |
| 4RA8700C-B | ВМ 8700 01 ОН ОН SE LED | 6RH57 | AUTO GREASING SYSTEM -LINCOLN |
| 4RВ3900В-С | АМ 3900 010Н ОН | 6RH62 | CATWALK |
| 4RF1200KSA | 11.0/12.0 КР S АО Е | 6RH64B | HYDRAULIC STAIRS |
| 4RG21 | FLOAT PIN | 6RH68 | SERVICE CENТER WITH E. VALVE |
| 5АА08 | НОТ AREA ARRANGEMENT (+55С) | 6RH86 | ВАТТЕRУ ISOLATOR |
| 5АВ01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 6RH87 | JAMP START RECEPTACLE |
| 5АВ09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT | 6RH88 | ADDITIONAL EMERGENCY SWITCH |
| 5АВ12В | POOR F, LARGE PREFILTER (WATER+DUST) | 6RН9З | EMERGENCY ESCAPE DEVICE U. |
| 5АС34А | DIESEL&BIO DIESEL 0-30% USABLE | 6RK01 | FILLER САР LOCK AND COVER LOCK |
| 6АН01 | ANCHOR POINT FOR ТIЕ OFFS | 6RL28 | COOLANТ FIL TER |
| 6RA02 | WORKING LIGHT, REAR, ADD | 6RL37A | PRECLEANER, ENGINAIRE |
| 6RA02 | WORKING LIGHT, REAR, ADD | 6RM51 | TRACK FRAME UNDER COVER |
| 6RA19 | TRAVEL ALARM | 6RM72 | IDLER WITH HEAVY DUТY BUSHING |
| 6RA21 | REARVIEW MIRROR, RIGHTHAND | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 7RC99 | SEPARATE PACKING | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;