Тип техники: Экскаватор карьерный

Марка, модель: Komatsu PC 1250 -11R

Основные технические характеристики:

| Система поворота платформы |  | Модель Komatsu |
| --- | --- | --- |
|  |  | PC 1250 - 11R |
| Эксплуатационная масса | С обратной лопатой | 116400 - 118900 кг |
| Рабочее оборудование | Объём ковша с обратной лопатой | 3,40 - 7,10 м3 |
|  | Длина стрелы | 7800 мм |
|  | Длина рукояти | 3400 мм |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 578 кВт (786 л.с) при 1800 обр. мин. |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 560 кВт (761 л.с) при 1800 обр. мин. |
|  | Номинальная частота вращения | 1800 обр. мин. |
|  | Модель | Komatsu SAA6D170E-7 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и последовательным охлаждением |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 170 х 170 мм |
|  | Рабочий объем | 23,15 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Приводы и тормоза | Рулевое управление | два рычага с педалями |
|  | Тип привода | полностью гидростатический |
|  | Гидромотор передвижения | аксиально-поршневой |
|  | Редуктор | планетарный, трехступенчатый |
|  | Преодолеваемый подъем | 70% |
|  | Максимальная скорость передвижения | 3,3 км/ч |
|  | Стояночный тормоз | гидравлический дисковый |
| Система поворота платформы | Тип привода | 2 гидромотора |
|  | Редуктор поворота платформы | планетарная передача |
|  | Смазка поворотного круга | масляная ванна |
|  | Блокировка поворота платформы | гидравлический дисковый тормоз |
|  | Скорость поворота платформы | 5,8 об. мин. |
| Гидравлическая система | Тип | гидравлическая система с открытым центром |
|  | Количество рабочих режимов | 3 |
|  | Гидромоторы передвижения | 2 аксиально-поршневых гидромотора со стояночным тормозом |
|  | гидромотор поворота платформы | 2 аксиально-поршневых гидромотора с тормозом удержания платформы |
| Главный насос | Тип | поршневые насосы переменной производительности |
| Вспомогательный насос | Тип | шестеренный насос для контура управления |
| Гидроцилиндры: количество, диаметр х ход поршня | Стрела | 2 - 225 мм х 2390 мм |
|  | Рукоять | 1 - 250 мм х 2435 мм |
|  | Ковш | 2 - 160 мм х 1950 мм |
| Ходовая часть | Регулятор натяжения гусеницы | гидравлический |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 48 |
|  | Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 3 |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 |
|  | Ширина башмака | 700 мм |
|  | Давление на грунт | 151 кПа 1.54 кгс/см2 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
|  | Габаритная высота А | 6265 мм |  |
|  | Габаритная длинна В | 14790 мм |  |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 1360 л. |  |
|  | Охлаждающая жидкость | 134 л. |  |
|  | Система смазки двигателя | 86 л. |  |
|  | Ходовой механизм (с каждой стороны) | 21 л. |  |
|  | Привод поворота платформы | 20 х 2 л. |  |
|  | Гидробак | 670 л. |  |
|  | Механизм отбора мощности | 13,5 л. |  |
| Параметры рабочей зоны | Макс. высота резания грунта | 13000 мм |  |
|  | Макс. высота разгрузки | 8450 мм |  |
|  | Макс. глубина резания грунта | 7900 мм |  |
|  | Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 5025 мм |  |
|  | Макс. глубина выемки грунта из котлована с плоским дном длиной 2 440 мм | 7745 мм |  |
|  | Макс. радиус резания грунта | 14070 мм |  |
|  | Макс. радиус резания грунта на уровне опоры | 13670 мм |  |
|  | Мин. радиус поворота платформы | 6415 мм |  |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 502 кН 51200 кг |  |
|  | Напорное усилие рукояти | 395 кН 40300 кг |  |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 570 кН 58100 кг |  |
|  | Напорное усилие рукояти | 412 кН 42000 кг |  |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 6RA03 | WORKING LIGHT, FRONT, ADD (CAB) |
| 1AA01 | THE BODY | 6RA05-L | FLASH LIGHT, COMBINATED WITH HORN |
| 1ABWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 6RA13 | STEP LIGHT |
| 2AA09 | MAINTENANCE FREE BATT. LARGE CAPA | 6RA19 | TRAVEL ALARM |
| 2AB09 | ALTERNATOR - 90-AMPERE | 6RA21 | REARVIEW MIRROR, RIGHTHAND |
| 2AC23 | STARTER - 2 X 11.0KW | 6RA26 | KOMVISION |
| 2AD54H | AIR/S+RECL+FAB+H/B+TIL+LUM/S+HEATER | 6RA36A-A | BEACON LAMP, ISO |
| 2RA01B | KOMATSU DIESEL ENGINE, TIER 2 | 6RA85 | LIGHT EMITTING DIODE LAMPS |
| 2RE01 | HYDRAULICS - ELECTRONIC OLSS | 6RB57 | FRONT/GUARD, LEVEL 2 |
| 2R101 | CAB MOUNT - STD HEIGHT | 6RB58-D | TOP/GUARD, LEVEL 2 |
| 2RK23C | CAB FRONT WINDOW FIX | 6RB86B | NON-CINCHING BELT 78 |
| 2RP04 | TRACK ROLLER GUARDS - FULL LENGTH | 6RD23B | A/C, HIGH CAPACITY |
| 2RX28G70DA | SHOE ASSY DG HOLE GR 700MM | 6RE15C | RADIO, AM/FM FOR ASIAN AREA |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6RE24 | 12V ELECTRIC POWER SUPPLY |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 4RA7800A-D | BOOM – 7800 MM SP LED | 6RF71 | AUTODECELERATOR SYSTEM |
| 4RB3400A-G | ARM – 3400 MM SE/SP | 6RH12 | PROVISION FOR FAST FUEL FILL |
| 4RF999 | LESS BUCKET | 6RH56 | GREASE GUN, ELECTRIC PUMP TYPE |
| 5AA08 | HOT AREA ARRANGEMENT (+55C) | 6RH62 | CATWALK |
| 5AB01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 6RK01 | FILLER CAP LOCK AND COVER LOCK |
| 5AB09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT | 6RL28 | COOLANT FILTER |
| 5AB12B | POOR F. LARGE PREFILTER (WATER+DUST) | 6RM51 | TRACK FRAME UNDER COVER |
| 5AC34A | DIESEL & BIO DIESEL 0-30% USABLE | 6RM54 | WEAR GUARD FOR CRAWLER FRAME |
| 6AH01 | ANCHOR POINT FOR TIE OFFS | 6RM59 | REVOLVING FRAME UNDER COVERS, HD |
| 6AY06B | MONITOR, COLOR MULTI | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 6RA02-D | W/LIGHT, REAR, ADD; LED |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;