Тип техники: Экскаватор карьерный

Марка, модель: Komatsu PC400 - 8R

Основные технические характеристики:

| Система поворота платформы |  | Модель Komatsu |
| --- | --- | --- |
|  |  | PC 850 - 8R1 |
| Эксплуатационная масса | С обратной лопатой | 41740 кг |
| Рабочее оборудование | Объём ковша | 1,9 м3 |
|  | Длина стрелы | 7060 мм |
|  | Длина рукояти | 3380 мм |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 270 кВт (367 л.с) при 1900 обр. мин. |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 257 кВт (350 л.с) при 1900 обр. мин. |
|  | Номинальная частота вращения | 1900 обр. мин. |
|  | Модель | Komatsu SAA6D125E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и последовательным охлаждением |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 125 х 150 мм |
|  | Рабочий объем | 11,04 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора | механический |
| Приводы и тормоза | Рулевое управление | два рычага с педалями |
|  | Максимальное тяговое усилие | 330 кН (33 700 кг) |
|  | Тип привода | полностью гидростатический |
|  | Гидромотор передвижения | аксиально-поршневой |
|  | Редуктор | планетарный, трехступенчатый |
|  | Преодолеваемый подъем | 70% |
|  | Максимальная скорость передвижения | 5,5 км/ч |
|  | Стояночный тормоз | механический дисковый тормоз |
| Система поворота платформы | Тип привода | гидростатический |
|  | Редуктор поворота платформы | планетарная передача |
|  | Смазка поворотного круга | масляная ванна |
|  | Блокировка поворота платформы | механический дисковый тормоз |
|  | Скорость поворота платформы | 9,1 об. мин. |
| Гидравлическая система | Тип | система HydrauMind (Hydraulic Mechanical Intelligence New Design) с закрытым центром, клапанами измерения нагрузки и клапанами компенсации давления |
|  | Количество рабочих режимов | 4 |
|  | Гидромоторы передвижения | 2 аксиально-поршневых гидромотора со стояночным тормозом |
|  | гидромотор поворота платформы | 1 аксиально-поршневой гидромотор с тормозом удержания платформы |
| Главный насос | Тип | поршневой насос переменной производительности |
| Гидроцилиндры: количество - диаметр х ход поршня х диаметр штока | Стрела | 2 – 160 мм x 1 570 мм x 110 мм |
|  | Рукоять | 1 – 185 мм x 1 820 мм x 120 мм |
|  | Ковш | 1 – 160 мм x 1 270 мм x 110 мм |
| Ходовая часть | Регулятор натяжения гусеницы | гидравлический |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 46 |
|  | Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
|  | Ширина башмака | 600 мм |
|  | Давление на грунт | 73,3 кПa (0,75 кг/cм2) |
| Габаритные размеры, мм | Габаритная длинна | 11940 мм |
|  | Опорная длина (в транспортном положении) | 6540 мм |
|  | Габаритная высота (до верхней точки стрелы) | 3635 мм |
|  | Габаритная ширина | 3430 мм |
|  | Габаритная высота (до верхней поверхности кабины) | 3285 мм |
|  | Дорожный просвет под противовесом | 1320 мм |
|  | Дорожный просвет (минимальный) | 555 мм |
|  | Радиус поворота хвостовой части платформы | 3645 мм |
|  | Опорная длина гусениц | 4020 мм |
|  | Габаритная длина гусениц | 5055 мм |
|  | Колея гусеничного хода | 2740 мм |
|  | Ширина гусеничного хода | 3340 мм |
|  | Ширина башмака | 600 мм |
|  | Высота грунтозацепа | 37 мм |
|  | Высота по кабине машины | 2920 мм |
|  | Ширина по кабине машины | 3090 мм |
|  | Расстояние от центра вращения до заднего края платформы | 3605 мм |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 650 л. |
|  | Охлаждающая жидкость | 36 л. |
|  | Система смазки двигателя | 37 л. |
|  | Ходовой механизм (с каждой стороны) | 10,5 л. |
|  | Привод поворота платформы | 20 л. |
|  | Гидробак | 248 л. |
| Параметры рабочей зоны | Макс. высота резания грунта | 10915 мм |
|  | Макс. высота разгрузки | 7565 мм |
|  | Макс. глубина резания грунта | 7820 мм |
|  | Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 6870 мм |
|  | Макс. глубина выемки грунта из котлована с плоским дном | 7680 мм |
|  | Макс. радиус резания грунта | 12025 мм |
|  | Макс. радиус резания грунта на уровне опоры | 11820 мм |
|  | Мин. радиус поворота платформы | 4735 мм |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 239 кН 24 400 кг |
|  | Напорное усилие рукояти | 205 кН 20 900 кг |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 275 кН 28 000 кг |
|  | Напорное усилие рукояти | 214 кН 21 800 кг |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 6АY06В | MONITOR, COLOR MULTI |
| 1AA01 | ТНЕ BODY | 6РА01-Н | WORKING LIGHT, FRONT, ADD. (САВ) |
| 1АВ99 | A LA CARTE | 6РА19 | TRAVEL ALARM. |
| 2АА09 | MAINTENANCE FREE ВАТТ. LARGE САРА | 6РА20 | REARVIEW MIRROR, LH |
| 2АВ07 | ALTERNATOR - 50-AMPERE | 6РА21 | REARVIEW MIRROR, RH |
| 2АС09 | STARTER - 7.5KW | 6РАЗ6-В | BEACON LAMP |
| 2АD16 | SUS SEAT (FAB) – RECLINING + TILT | 6РВ41Е | ROPS PLATE 400SERIES |
| 2PA06R | ENGINE WITHOUT EGR | 6РВ82 | SEAT BELТ (W=78MM) |
| 2РС01 | COOLING FAN – STD | 6PD23 | AUTO AIR CONDITIONER |
| 2РD0З | HYDRAULIC CONTROL - SEMI LONG LEVER | 6РЕ1ЗС | FM/AM RADIO, FOR ASIA |
| 2PF04 | TRAVEL SPEED CONTROL - 3-STAGE AUTO | 6PF51 | POWER MAXIMIZING SYSTEM |
| 2РК19С | ROPS-RH&R FIX | 6PF62 | ВООМ HOLDING VALVE |
| 2РМ01 | REVOLVING FRM UNDER COVERS -GENERAL | 6РКЗ1 | КЕY WITH MASTER (NORMAL) |
| 2РР02 | TRACK ROLLER GUARDS | 6PL28 | COOLANT FILTER |
| 2PX22G60UE | SHOE ASSY, TRIPLE GROUSER, HOLED, 600 | 6PL48 | PRE-CLEANER |
| 2ZX01 | PAINТING - KOMATSU STD COLOR | 6РМ12 | IN-LINE FILTER FOR HYDRAULICS |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6РМ51 | TRACK FRAME UNDER COVER |
| 4PA7000F-F | 100Н ВООМ 7М STRENGTHENED ADD PIP | 6РМ70 | FLANGE, TRACK ROLLER (S) |
| 4PB3400F-D | ARM-3400MM-STRENGTHENED + ADD PIPING | 6РХ995001В | HIGH PRESSURE ACCUMULATOR КIТ |
| 4РЕ11В | PROVISION FOR 1 ACTUATOR WITH АСС | 6PX99BTDS | ВАТТЕRY D/С SWITCH |
| 4PF0170FCB | ВКТ 1.70/1.90МЗ НР S НА 0 | 6PX99DS01 | DSO PICTRIAL |
| 4РJ33-D | PRESSURE REGULATOR VALVE, 250KG/CM2 | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 4PJ61 | ADDITIONAL KOMATSU LOGO (ВООМ SIDE) | 6ZZ31 | GENERAL TOOL КIТ |
| 4PJ90 | WORK EQUIPMENT GREASE 100Н | 7AZ02 | OLD SPEC. PATTERN |
| 4PL01 | COUNTERWEIGHT, STANDARD | 7РС12АМ | SEPARATE РАСК ARM |
| 5АА06 | НОТ AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) | 7РС12ВМ | SEPARATE РАСК ВООМ |
| 5АВ01 | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT | 7РС12ВТ | SEPARATE РАСК BUCKET |
| 5АВ09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT | 7РС14 | SEPARATE РАСК COUNTER WEIGHT |
| 5АВ12А | EXTRA POOR FUEL(WATER+DUST) ARRANGE |  |  |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;