Тип техники: Экскаватор карьерный

Марка, модель: Komatsu PC 850 - 8R1

Основные технические характеристики:

| Система поворота платформы |  | Модель Komatsu |
| --- | --- | --- |
|  |  | PC 850 - 8R1 |
| Эксплуатационная масса | С обратной лопатой | 78600 кг |
| Рабочее оборудование | Объём ковша | 4,3 м3 |
|  | Длина стрелы | 7100 мм |
|  | Длина рукояти | 2945 мм |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 370 кВт (496 л.с) при 1800 обр. мин. |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 363 кВт (487 л.с) при 1800 обр. мин. |
|  | Номинальная частота вращения | 1800 обр. мин. |
|  | Модель | Komatsu SAA6D140E-5 |
|  | Тип | 4-тактный, с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и последовательным охлаждением |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 140 х 165 мм |
|  | Рабочий объем | 15,24 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Приводы и тормоза | Рулевое управление | два рычага с педалями |
|  | Тип привода | полностью гидростатический |
|  | Гидромотор передвижения | аксиально-поршневой |
|  | Редуктор | планетарный, трехступенчатый |
|  | Преодолеваемый подъем | 70% |
|  | Максимальная скорость передвижения | 4,2 км/ч |
|  | Стояночный тормоз | гидравлический дисковый |
| Система поворота платформы | Тип привода | 2 гидромотора |
|  | Редуктор поворота платформы | планетарная передача |
|  | Смазка поворотного круга | масляная ванна |
|  | Блокировка поворота платформы | гидравлический дисковый тормоз |
|  | Скорость поворота платформы | 6,8 об. мин. |
| Гидравлическая система | Тип | гидравлическая система с открытым центром |
|  | Количество рабочих режимов | 2 |
|  | Гидромоторы передвижения | 2 аксиально-поршневых гидромотора со стояночным тормозом |
|  | гидромотор поворота платформы | 2 аксиально-поршневых гидромотора с тормозом удержания платформы |
| Главный насос | Тип | поршневые насосы переменной производительности |
| Гидроцилиндры: количество - диаметр х ход поршня | Стрела | 2 - 200 мм х 1950 мм |
|  | Рукоять | 2 - 185 мм х 1610 мм |
|  | Ковш | 1 - 225 мм х 1420 мм |
| Ходовая часть | Регулятор натяжения гусеницы | гидравлический |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 47 |
|  | Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 3 |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 |
|  | Ширина башмака | 610 мм |
|  | Давление на грунт | 128 кПа 1.31 кгс/см2 |
| Габаритные размеры, мм |  |  |
|  | Габаритная высота А | 4615 мм |  |
|  | Габаритная длинна В | 13130 мм |  |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 980 л. |  |
|  | Охлаждающая жидкость | 100 л. |  |
|  | Система смазки двигателя | 53 л. |  |
|  | Ходовой механизм (с каждой стороны) | 20 л. |  |
|  | Привод поворота платформы | 24,5 х 2 л. |  |
|  | Гидробак | 470 л. |  |
| Параметры рабочей зоны | Макс. высота резания грунта | 11330 мм |  |
|  | Макс. высота разгрузки | 7525 мм |  |
|  | Макс. глубина резания грунта | 7130 мм |  |
|  | Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 4080 мм |  |
|  | Макс. глубина выемки грунта из котлована с плоским дном | 6980 мм |  |
|  | Макс. радиус резания грунта | 12265 мм |  |
|  | Макс. радиус резания грунта на уровне опоры | 11945 мм |  |
|  | Мин. радиус поворота платформы | 5645 мм |  |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 428 кН 43600 кг |  |
|  | Напорное усилие рукояти | 363 кН 37000 кг |  |
|  | Усилие резания грунта ковшом | 471 кН 48000 кг |  |
|  | Напорное усилие рукояти | 374 кН 38100 кг |  |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 6RA21 | REARVIEW MIRROR, RIGHTHAND |
| 1AA01 | ТНЕ BODY | 6RАЗ6 | WARNING LIGHT, AMBER COLOR BEACON |
| 1ABWR001 | OVERSEAS EGR LESS | 6RB58 | TOP/GUARD, LEVEL 2 |
| 2AA09 | MAINTENANCE FREE ВАТТ. LARGE САРА | 6RB85 | SEAT BELТ (W=50MM) FOR SUSP SEAT |
| 2АВ18 | ALTERNATOR - 60 AMPERE | 6RD23 | AUTO AIR CONDIТIONER |
| 2АС10 | STARTER -11.0KW | 6RE15C | RADIO, AM/FM FOR ASIAN AREA |
| 2AD16 | SUS SEAT (FAB) - RECLINING+TILТ | 6RE24 | 12V ELECTRIC POWER SUPPLУ |
| 2RA01RA | ENGINE WITHOUT EGR М/С | 6RE40-C | RAINVISER |
| 2RE01 | HYDRAULICS - ELECTRONIC OLSS | 6RH12 | PROVISION FOR FAST FUEL FILL |
| 2RI01 | САВ MOUNT - SТD HEIGHT | 6RH62 | CATWALK |
| 2RК2ЗА | FRONT FIX; EOPS CAВIN | 6RK01 | FILLER САР LOCK AND COVER LOCK |
| 2RP04-D | TRACK ROLLER GUARDS - FULL LENGTH | 6RL28 | COOLANT FILTER |
| 2RX26G61DB | SHOE ASSY, DOUBLE GROUSER, HOLED, 610 | 6RL37A | PRECLEANER, ENGINAIRE |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 6RM51-B | TRACK FRAME UNDER COVER |
| 2ZZ60 | MARKS & PLATES - PICTORIAL | 6RX9940390 | FRONT WINDOW PULL UP САВ |
| 4RA7100H-G | ВМ 7100 010Н 00 SE | 6RX9940410 | PICTORIAL FOR DSO |
| 4RB2900H-F | АМ 2900 010Н 00 SE | 6RX996475 | ВАТТЕRУ DISCONNECT SWITCH |
| 4RF9962520 | 4.00/4.50 К S AA М | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 5АВ01 | SANDY & DUSТY AREA ARRANGEMENT | 6ZZ31 | GENERAL TOOL КIТ |
| 5АВ09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT | 7RC99 | SEPARATE PACKING |
| 5АВ12А | EXTRA POOR FUEL(WATER+DUST) ARRANGE | 9NM01 | MINOR CHANGE |
| 5АС99 | SAE FAN GUARD | 6RA19-E | TRAVEL ALARM |
| 6АУ06В | MONITOR, COLOR MULТI | 6RA20 | REARVIEW MIRROR, LEFTHAND |
| 6RАОЗ | WORKING LIGHT, FRONT, ADD (САВ) |  |  |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (например, сферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;