Тип техники: Карьерный самосвал

Марка, модель: Komatsu HD465-7R

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  |  | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HD465-7R |
| Полная масса |  |  | 99680 кг |
| Масса пустой машины |  |  | 43100 кг |
| Вместимость кузова | С шапкой (2:1, SAE) |  | 34,2 м3 |
|  | Геометрическая емкость |  | 25 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 |  | 551 кВт (749 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 |  | 533 кВт (723 л. с.) при 1900 об/мин |
|  | Максимальный крутящий момент |  | 339 кг•м |
|  | Модель |  | Komatsu SAA6D170E-5 |
|  | Класс экологичности |  | EPA Tier 2 and EU Stage 2 |
|  | Тип |  | 4-тактный, с водяным охлаждением |
|  | Тип всасывания |  | с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров |  | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня |  | 170 × 170 мм |
|  | Рабочий объем |  | 20,15 л |
|  | Регулятор |  | с электронным управлением |
|  | Тип привода вентилятора |  | механический |
|  | Топливная система |  | непосредственный впрыск |
|  | Воздушный фильтр |  | сухого типа с резервными элементами и предварительным очистителем (циклонного типа), а также указателем засорения фильтра |
| Система рулевого управления | Тип |  | рулевое управление с полным гидроусилением и двумя цилиндрами двойного действия |
|  | Тип управления |  | рулевое колесо |
|  | Резервная система рулевого управления |  | с ручным управлением (отвечает требованиям стандартов ISO 5010 и SAE J1511) |
|  | Минимальный радиус поворота |  | 8,5 м |
|  | Максимальный угол поворота управляемых колес |  | 39° |
| Мосты | Задние полуоси |  | полностью разгруженного типа |
|  | Бортовые редукторы |  | планетарные |
|  | Передаточные отношения: Дифференциал Планетарная передача |  | 3,338 4,737 |
| Тормоза | Передние |  | дискового типа с суппортом и полностью гидравлическим управлением |
|  | Задние |  | многодисковые с полностью гидравлическим приводом, масляным охлаждением |
|  | Стояночный тормоз |  | пружинный, многодисковый (действует на все колеса) |
|  | Тормоз-замедлитель |  | в качестве тормоза замедлителя действуют маслоохлаждаемые многодисковые задние тормоза |
|  | Аварийный тормоз |  | педальное управление. Если давление в гидросистеме падает ниже нормативного уровня, стояночный тормоз включается автоматически |
|  | Площадь поверхности фрикционных накладок: передний тормоз задний тормоз |  | 1936 см2 64230 см2 |
| Размеры с шинами 24.00-35-36PR |  |  |  |
| Коробка передач | Гидротрансформатор |  | трехэлементный, одноступенчатый, двухфазный |
|  | Коробка передач |  | полностью автоматическая, планетарного типа |
|  | Скоростной диапазон |  | 7 передач переднего хода и 1 передачи заднего хода |
|  | Муфта блокировки |  | маслоохлаждаемая, многодисковая муфта |
|  | Передний ход |  | привод от гидротрансформатора на 1-й передаче, с прямым приводом для блокировки 1-й передачи |
|  | Задний ход |  | привод от гидротрансформатора |
|  | Управление переключением передач |  | электронное управление переключением передач с автоматической модуляцией муфты на всех передачах |
|  | Максимальная скорость передвижения |  | 70 км/ч |
| Шины | Стандартные шины |  | 24.00-35-36PR |
| Основная рама | Тип |  | Коробчатая конструкция |
| Гидравлическая система | Гидроцилиндр механизма опрокидывания кузова |  | спаренный, 2-ступенчатый телескопического типа |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана |  | 20,6 МПа 210 кг/см2 |
|  | Подъем |  | 11,5 сек. |
|  | Опускание |  | 12 сек. |
| Заправочные объемы | Топливный бак |  | 780 л |
|  | Охлаждающая жидкость |  | 95л |
|  | Система смазки двигателя |  | 80 л |
|  | Гидросистема |  | 122 л |
|  | Дифференциал |  | 95 л |
|  | Бортовые редукторы (все) |  | 42 л |
|  | Гидротрансформатор, коробка передач и охлаждение тормоза-замедлителя |  | 215 л |
| Кузов | Номинальная грузоподъемность |  | 55 т |
|  | Материал |  | высокопрочная сталь с пределом на растяжение 130 кг/мм2 |
|  | Конструкция |  | коробчатый кузов с V-образным днищем |
|  | Толщина материала |  |  |
|  | Днище |  | 19 мм |
|  | Передняя стенка |  | 12 мм |
|  | Боковые стенки |  | 9 мм |
|  | Полезная площадь (внутренняя длина × ширина) |  | 6 450 × 3 870 мм |
|  | Угол подъема кузова |  | 48° |
|  | Высота по козырьку полностью поднятого кузова |  | 8800 мм |
|  | Обогрев |  | Выхлопными газами |
| Система подвески | Тип |  | Независимая гидропневматическая подвеска с установленным регулятором цилиндра для гашения вибраций |
|  | Эффективный ход поршня цилиндра: |  |  |
|  | Передняя подвеска |  | 303 мм |
|  | Угол качания заднего моста |  |  |
|  | Ограничение амортизирующими стойками | 6,8° |  |
|  | Механическое ограничение (установлен стопор) | 7,7° |  |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 2HAK11R | EGR LESS ENGINE |
| 1AA01 | THE BODY | 2HB02 | AIR CLEANER - DOUBLE ELEMENT |
| 2AA01 | BATTERIES - STD CAPACITY | 2HC01 | TRANSMISSION - FULL AUTOMATIC |
| 2AB09 | ALTERNATOR - 90-AMPERE | 2HD01 | RETARDER - MANUAL |
| 2AC21 | STARTER - 2 X7.5KW | 2HE01 | SUSPENSIONS - HYDRONUMATIC |
| 2AD13F | SUS SEAT-FABRIC,RECLINING+HEAD REST | 2HF01 | INSTRUMENT PANEL-EMS-KM INDICATION |
| 2HM02 | 24.00-35 TIRE ARRANGEMENT | 2HG04 | ROPS/FOPS CAB |
| 2HW999 | LESS TIRES AND RIMS | 2HH01 | CATWALK - WIDE |
| 2ZX01 | PAINTING - KOMATSU STD COLOR | 2HJ01 | DIFFERENTIAL - STD (NO LOCK) |
| 2ZZ06 | MARKS & PLATES - ARABIC/ENGLISH | 4HA999 | LESS BODY |
| 5AA06 | HOT AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) | 5AB01-G | SANDY & DUSTY AREA ARRANGEMENT |
| 6AH01-E | ANCHOR POINT FOR TIE OFFS | 6HA03 | SIDE WORKING LIGHTS |
| 6HA09 | HAZARD LIGHTS | 6HA23 | REARVIEW MIRROR, ADDITIONAL, RH |
| 6HA26 | UNDERVIEW MIRROR | 6HA36 | WARNING LIGHT, AMBER COLOR BEACON |
| 6HB86 | SEAT BELT (W=78MM) FOR SUSP SEAT | 6HB89 | SEAT BELT, PASSENGER SEAT(78MM) |
| 6HC01 | EMERGENCY STEERING, MANUAL (SAE) | 6HC21B | EMERGENCY BRAKE, 3-WAY |
| 6HC29 | EMERGENCY BRAKE, VARIABLE SYSTEM | 6HC32 | FRONT BRAKE CUT-OFF SYSTEM |
| 6HC34 | AUTO RETARDER SPEED CONTROL(KM) | 6HD21-U | AIR CONDITIONER |
| 6HE13C | RADIO AM/FM FOR GENERAL | 6HE23 | CIGARETTE LIGHTER AND ASHTRAY |
| 6HE72 | TINTED GLASS | 6HE82 | PASSENGER SEAT, FABRIC SHEET |
| 6HF52SEA-A | PLM SOFT,CD,1.8(WIN7),OVERSEAS | 6HF55D-D | VHMS+PLM,#7001-#7058,EXCEPT USA |
| 6HH44-D | ENGINE SMALL UNIT GUARD FOR MSHA | 6HH53 | 4 POINTS CENTERIZED GREASING |
| 6HH62 | LADDER, RH | 6HL12 | COOLANT TEMPERATURE ALARM AND LIGHT |
| 6HL28 | COOLANT FILTER | 6HM52 | ENGINE UNDER GUARD |
| 6HM53 | TRANSMISSION UNDER GUARD | 6HM55 | PROPELLER SHAFT GUARD, FRONT |
| 6HM56 | PROPELLER SHAFT GUARD, REAR | 6HM57-E | PLATFORM GUARD(WELDED ON CANOPY RH) |
| 6HM58 | TIRE GUARDS FOR LARGE TIRE INSTALL | 6ZWALL | ALL MATERIALS |
| 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT | 6ZZ34 | GAS CHARGE TOOL FOR SUSPENSION CYL |
| 6ZZ61 | SPARE PARTS FOR FIRST SERVICE | 7HC6 |  |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Футеровка кузова;

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;

- Цепи на колеса.