Тип техники: Гусеничный бульдозер

Марка, модель: Komatsu D65PX-16

Основные технические характеристики:

| Технические характеристики |  | Модель |
| --- | --- | --- |
|  |  | D65PX-16 |
| Эксплуатационная масса |  | 20990 кг |
| Масса бульдозера |  | 18890 кг |
| Вместимость отвала | Прямой отвал с изменяемым углом перекоса | 3,69 м3 |
|  | Полусферический отвал с изменяемым углом перекоса (опционально) | 5,61 м3 |
| Двигатель | Мощность полная SAE J1995 | 163 кВт (223 л. с.) при 1950 об/мин |
|  | Мощность полезная ISO 9249/SAE J1349 | 155 кВт (211 л. с.) при 1950 об/мин |
|  | Модель | Komatsu SAA6D114E-3 |
|  | Тип | 4-тактный, жидкостного охлаждения, с прямым впрыском топлива |
|  | Тип всасывания | с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
|  | Количество цилиндров | 6 |
|  | Диаметр × ход поршня, мм | 114 х 135 мм |
|  | Рабочий объем | 8,27 л |
|  | Регулятор | всережимный, электронный |
|  | Тип масленого насоса | принудительный от шестеренчатого насоса |
|  | Тип привода вентилятора | гидравлический |
| Система рулевого управления | Тип управления | джойстики |
|  | Минимальный радиус поворота | 2,2 м |
| Ходовая часть | Подвеска | Качающегося типа с балансиром и шкворнем |
|  | Рама опорных катков | цилиндрическая конструкция из высокопрочной стали |
|  | Катки и натяжные катки | смазываемые опорные катки |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | 8 |
|  | Количество поддерживающих катков | 2 |
|  | Тип башмаков (дуговой башмак) | с одним грунтозацепом |
|  | Количество башмаков (с каждой стороны) | 45 |
|  | Высота грунтозацепа | 72 мм |
|  | Ширина башмака | 940 мм |
|  | Площадь опорной поверхности | 61760 см2 |
|  | Давление на грунт | 42,1 кПа 0,43 кгс/см2 |
| Размеры | Колея | 2050 мм |
|  | Ширина по отвалу | 3970 мм |
|  | Высота по кабину ROBS | 3155 мм |
|  | Высота до кромки выхлопной трубы | 3080 мм |
|  | Длинна с отвалом | 5680 мм |
|  | Дорожный просвет | 410 мм |
| Коробка передач | Производитель | Komatsu «TORQFLOW» |
|  | Тип | Гидромеханическая c 3-х элементный, одноступенчатый, однофазный гидротрансформатором и планетарным механизмом, коробки передач с многодисковой муфтой сцепления и гидравлическим приводом, а также системы принудительной смазки для оптимального охлаждения. Переключение передач под нагрузкой |
|  | Скорость движения вперед/назад 1-я передача | 3,6/4,4 км.ч |
|  | 2-я передача | 5,5/6,6 км.ч |
|  | 3-я передача (низкая скорость) | 7,2/8,6 км.ч |
|  | 3-я передача | 11,2/13,4 км.ч |
| Бортовые редукторы | Тип | двойного понижения скорости с прямозубой цилиндрической и планетарной шестернями |
| Гидравлическая система | Тип | с закрытым центром и отслеживанием нагрузки |
|  | Поршневой гидронасос, производительность | 248 л/мин |
|  | Давление срабатывания разгрузочного клапана | 27,9 МПа 285 кгс/см2 |
|  | Гидроцилиндры | поршневые, двустороннего действия |
| Бульдозерное оборудование: полусферический отвал с изменяемым углом перекоса (опционально) | Габаритная длина с отвалом (без рыхлителя) | 5790 мм |
|  | Емкость отвала | 5,61 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 3460 мм × 1425 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1110 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 440 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 855 мм |
|  | Давление на грунт | 62,9 кПа 0,44 кгс/см2 |
| Прямой отвал, с изменяемым углом перекоса | Габаритная длина с отвалом | 5680 мм |
|  | Емкость отвала | 3,69 м3 |
|  | Длина и высота отвала | 3970 мм × 1100 мм |
|  | Максимальная высота подъема над грунтом | 1125 мм |
|  | Максимальное углубление отвала в грунт | 540 мм |
|  | Регулировка максимального перекоса | 890 мм |
| Рыхлитель (не устанавливается на данную модель) | Тип | ___ |
|  | Максимальное поднятие над уровнем грунта | ___ |
|  | Максимальная глубина рыхления | ___ |
|  | Максимальное усилие отрыва рыхлителя | ___ |
|  | Максимальное тяговое усилие | ___ |
|  | Максимальное усилие проникновения в грунт | ___ |
| Заправочные объемы | Топливный бак | 415 л |
|  | Охлаждающая жидкость | 36 л |
|  | Система смазки двигателя | 28 л |
|  | гидротрансформатор, коробка передача и коническая шестерня и система рулевого управления | 48 л |
|  | Картер бокового редуктора (с каждой стороны) | 27 л |

Стандартная комплектация:

| Sales Code | Description | Sales Code | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 0AA02 | FOR OVERSEAS | 5АB09 | HARD WATER AREA ARRANGEMENT |
| 1AA01 | ТНЕ BODY | 5АB12 | POOR FUEL (DUST + WATER) ARRANGEMENT |
| 1ABW0001 | OVERSEAS А LA CARTE | 5АB12А | EXTRA. POOR FUEL (WATER + DUSТ) ARRANGE |
| 2АА09 | MAINTENANCE FREE ВАТТ. LARGE САРА | 5АС02 | SWEDEN REGULATION ARRANGEMENT |
| 2АB09 | ALTERNAТOR - 90-AMPERE | 6АY06 | NOISE REDUCTION ARRANGEMENT |
| 2АС09 | STARTER -7.5KW | 6СА05А-B | FRONT AND REAR LIGHT ADD. FOR САВ |
| 2AD53N | КАВ/М (FАВ) +Н/B + TN + TIL + LUM/S | 6СА15 | BACK-UP ALARM |
| 2СА01С | KOMATSU DIESEL ENGINE TIERЗ | 6СА36 | ROTATING WARNING LIGHT |
| 2С802 | AIR CLEANER - DOUBLE ELEMENT | 6СА48 | ACCUMULATOR FOR РРС |
| 2СС05 | HYDRAULIC REVERSIBLE COOLING FAN | 6СА70 | REAR VIEW MONIТORING SYSTEM CAMERA |
| 2CD01 | EXHAUST PIPE - ELВOW | 6СB41 | CAB, ROPS |
| 2СЕ01 | FUEL HOSES - STD | 6СB64 | PROTECTION GUARD OF ENG. MAINTENANCE |
| 2CJ01 | BLADE CYLINDER HOSES - STD | 6СB86B | SEAT BELT (W=78MM) SUSP SEAT RETRACT |
| 2СК04 | RADIATOR MASK - HINGED - SINGLE - HD | 6CD21 | AIR CONDITIONER |
| 2CL02 | ENGINE HOOD & SIDE COVERS - SТD | 6СЕ15С | RADIO, AM-FM FOR EUR, ASIA |
| 2СМ01 | FENDERS - SТD | 6СЕ25 | HANDRAIL КIТ, FOR OPERAТOR SEAT |
| 2CN04 | UNDER GUARDS - HINGED | 6СНЗЗ | АUТОМАТIС DE-AIRATION FOR FUEL LINE |
| 2СР02 | REAR COVER - STRENGTHENED | 6СН34 | SELF-ADJUSТING IDLER SUPPORT |
| 2CR02 | TRACK FRAMES - STRENGTHENED | 6СН56 | CENTRALIZED INSPECTION, POWERLINE |
| 2CS02 | SPROCKETS - SEGMENTED | 6СН86 | ВАТТЕRY DISCONNECT SWITCH |
| 2CT02 | IDLER CUSHIONS - HIGH TENSION | 6СК12 | САР LOCK FOR HYDRAULIC TANK |
| 2CV02-E | TRACK ROLLER GUARDS - END & GUIDING | 6CL06 | FAN PULLEY, WEAR RESISTANCE |
| 2СХ20Н94РВ | SHOES, SWAMP WЕТ + HD 940ММ | 6CL21 | FUEL TANK OUTLET SТRAINER |
| 2ZX01 | PAINТING - KOMATSU STD COLOR | 6CL28 | COOLANT FILTER |
| 2ZZ02 | MARKS & PLATES - ENGLISH (GENERAL) | 6CL48 | INTАКЕ PIPE WITH PRECLEANER |
| 4CA13Z | DOZER ASSY - STRAIGHT TILТ | 6ZWSCAN | WITH ОРЕ |
| 4CB11-D | FRONT PULL НООК | 6ZZ31 | GENERAL TOOL KIT |
| 4СС0З-В | DRAWBAR, LONG | 6ZZ61 | SPARE PARTS FOR FIRST SERVICE |
| 5АА06 | НОТ AREA ARRANGEMENT (-20 THRU 50) | 7CBS64-B | ENG THERMAL SHIELD КIТ |
| 5АB07 | HIGH-ALТITUDE ARRANGEMENT |  |  |

Возможные дополнительные опции:

- Арктические гидравлические рукава;

- Технические жидкости для работы до -50С;

- Подогреваемый топливный фильтр;

- Подогрев аккумуляторных батарей;

- Утепление моторного отсека (чехол);

- Полностью светодиодное освещение;

- Дополнительный фильтр очистки топлива типа Separ;

- Дополнительный пред-очиститель воздушного фильтра двигателя;

- Оснащение системой автоматической смазки;

- Система кругового видео обзора с монитором в кабине оператора, с возможностью записи данных;

- Видеокамера в кабине оператора;

- Наличие светоотражающих полос на габаритах;

- Обозначение потенциально травмоопасных мест цветом, специальными символами или наклейками;

- Автоматическая система пожаротушения с возможностью ручного включения;

- Ручные огнетушители с крепежными кронштейнами;

- Автономный электрический подогрев блока ДВС, масляного поддона и гидросистемы от внешней сети 220 В;

- Автономный жидкостный предпусковой подогреватель ДВС;

- Дополнительный автономный отопитель кабины оператора и стеклообогреватель;

- Система Red Zone;

- Иной тип отвала (полусферический, сверхусиленный и т. д.);

- Комплект ЗИП на необходимое количество моточасов;